Załącznik nr 2

Formularz wymaganych warunków technicznych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa fabrycznie nowych skanerów do digitalizacji materiałów kartograficznych wraz z instalacją i konfiguracją w środowisku Zamawiającego do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie oraz przeszkoleniem użytkowników, znak sprawy AD-262-10/2018.

Wykonawca oświadcza w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, że urządzenia w ramach przedmiotu umowy:

- wyprodukowane są zgodnie z normą systemu zarządzania jakością certyfikat ISO 9001:2008

- posiadają dokument Deklaracji zgodności CE, potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę Urządzenia spełniają wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej,

- posiadają Certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych Urządzeń z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (potwierdzający, że urządzenia zawierają niezbędne ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów fenylowych),

- będzie na bieżąco informować o zagrożeniach mających wpływ na jakość, zakres, a w szczególności termin realizacji umowy.

- zobowiązuje się przekazać zamawiającemu licencję do oprogramowania będącego częścią Przedmiotu umowy.

Skaner dziełowy A2 do skanowania zbiorów zwartych

| Lp. | Nazwa komponentu, parametru lub cechy | Opis komponentu, parametru, cechy lub wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj skanera | Skaner książkowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem |
|  | Tryby skanowania | Kolor – 24 bity, odcienie szarości – 8 bitów, bitonal |
|  | Format skanowanych obiektów | Minimum 594 x 420 mm (A2) |
|  | Przetwornik obrazu | Pojedynczy, liniowy przetwornik analogowo-cyfrowy CCD |
|  | Rozdzielczość optyczna urządzenia | Minimum 400 x 400 dpi |
|  | Prędkość skanowania | Proces skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A2 z rozdzielczością 200 dpi nie może trwać dłużej niż 2 s. |
|  | Stół roboczy | Skaner musi być wyposażony w specjalny stół roboczy, umożliwiający ekspozycję i skanowanych obiektów w pozycji płaskiej oraz w pozycji V. Kąt rozwarcia pagin skanowanego dzieła w trybie V nie może być większy niż 140⁰. |
|  | Układ optyczny | Układ optyczny skanera musi umożliwiać poprawne skanowanie w trybie płaskim oraz w trybie V. |
|  | Płyta dociskowa | Skaner musi być wyposażony w ruchomą, szklaną płytę dociskową, umożliwiającą dociśnięcie podczas skanowania obydwu rozwartych pagin skanowanego dzieła. |
|  | Interfejs fizyczny | Skaner musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb - Gigabit Ethernet, USB lub inny zapewniający sprawny transfer plików z obrazami. |
|  | Interfejsy użytkownika | Skaner musi być wyposażony w dotykowy panel sterujący umożliwiający operatorowi dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia bez konieczności stosowania jakichkolwiek komputerów zewnętrznych. Skaner musi ponadto umożliwiać dostęp do interfejsu użytkownika przez przeglądarkę WWW. |
|  | Dystrybucja plików | Skaner musi umożliwiać dystrybucję plików z obrazami: - bezpośrednio na wskazany udział sieciowy, - bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP, |
|  | Obsługa zewnętrznych nośników pamięci | Skaner musi być wyposażony w minimum dwa porty USB oraz umożliwiać skanowanie i zapis rezultatów bezpośrednio na zewnętrzne nośniki USB (pendrive, inne urządzenie magazynujące USB) bez konieczności komunikacji z jakimkolwiek komputerem zewnętrznym. |
|  | Oświetlenie | Skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Skaner musi być wyposażony w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału. |
|  | Korekcja obrazów | Skaner musi automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. Funkcja kadrowania musi umożliwiać zapis obrazu z uwzględnieniem marginesu o szerokości definiowanej przez użytkownika skanera. Skaner musi umożliwiać automatyczną korekcję zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki. |
|  | Gwarancja | Skaner musi być objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją, realizowaną przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela w ramach której zapewnione mają być: - naprawa sprzętu w miejscu instalacji, - wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy (bez ograniczeń co do ilości). |
|  | Dostawa | Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. |
|  | Wsparcie | W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca musi zapewnić: - wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania, - pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą eksploatacją rozwiązania w środowisku Zamawiającego, - okresową diagnostykę oraz operacje kalibracyjne, - dwie dodatkowe sesje szkoleniowe dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. |

Skaner płaski A1 do skanowania map

| Lp. | Nazwa komponentu, parametru lub cechy | Opis komponentu, parametru, cechy lub wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj skanera | Skaner płaski |
|  | Tryby skanowania | Kolor – 24 bity, odcienie szarości – 16 oraz 8 bitów |
|  | Obszar skanowania | Minimum 600x910 mm |
|  | Rozdzielczość | Rozdzielczość optyczna minimum 800x800 dpi |
|  | Kamera | Skaner musi być wyposażony w kamerę z pojedynczym przetwornikiem liniowym CCD. |
|  | Dokładność | ±0,05% ±1 piksel |
|  | Głębia ostrości | Minimum 4 cm |
|  | Oświetlenie | Skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym, białym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Skaner musi być wyposażony w dwa niezależne źródła światła (linijki LED) o indywidualnie regulowanym natężeniu światła umożliwiające odtworzenie faktury powierzchni skanowanego materiału. |
|  | Prędkość skanowania | Proces skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A1, w trybie standardowym, z rozdzielczością 400 dpi, nie może trwać dłużej niż 20s |
|  | Interfejs fizyczny | 1000 base-T (Gigabit Ethernet) |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Skaner musi zostać dostarczony wraz ze stojakiem (podstawą), uławiającą operatorom pracę ze skanerem. |
|  | Oprogramowanie | Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem. - Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej: wybór formatu oryginału, regulację koloru, przycinanie obrazu, prostowanie obrazu, obracanie obrazu, ustawianie ostrości, usuwanie tła. - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia profili skanowania (zestawów parametrów) dla różnorodnych rodzajów oryginałów. - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość podglądu pliku przed zapisem. - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyboru standardowych oraz niestandardowych formatów oryginałów do skanowania. - Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem do obróbki plików z obrazami. - Architektura oprogramowania musi zapewnić Zamawiającemu możliwość wprowadzania obiektów cyfrowych do systemu, poprzez skanowanie lub import, przetwarzania i obróbki obrazów oraz kontroli poprawności wykonania poszczególnych czynności. - Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim i umożliwiać współpracę z różnorodnymi urządzeniami do pozyskiwania obrazów: skaner płaski, aparat cyfrowy, skaner dziełowy w celu łączenia w jedno zadanie obrazów pochodzących z różnych źródeł. - Oprogramowanie musi zapewniać przepływ oraz kontrolę wprowadzonych obiektów od momentu ich zeskanowania lub importu, przez obróbkę, konwersję, kontrolę jakości aż do ostatecznego zapisu pożądanych rezultatów. - Wszelkie operacje na obrazach realizowane przez operatorów muszą odbywać się w taki sposób aby, w przypadku negatywnego wyniku kontroli jakościowej, nie było konieczności powtórnego wprowadzania do systemu obiektów cyfrowych. - Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie i wykorzystanie w procesie digitalizacji metadanych: - metadanych bibliograficznych skanowanych obiektów; - metadanych technicznych związanych z architekturą procesu digitalizacji; - metadanych związanych z dystrybucją dokumentów elektronicznych; - Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie różnych schematów w ramach procesu digitalizacji oraz realizować proces zgodnie z zawartymi w schematach założeniami. W ramach schematu musi być możliwe wykorzystanie poniższych czynności oraz ustalenie ich porządku w procesie: - stworzenie zadania; - skanowanie; - import obrazów; - przetwarzanie obrazu; - eksport plików; - przekazanie obiektu do narzędzi zewnętrznych; - kontrola jakości; - zapis rezultatów. - Oprogramowanie musi zapewniać: - automatyczną detekcję krawędzi strony zeskanowanego obiektu; - automatyczną analizę logiczną zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. - automatyczną detekcję koloru tła skanowanego obiektu; - automatyczną detekcję linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła). - Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie operacji na obrazach: - skalowanie obrazów; - zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC; - konwersję formatów plików; - konwersję obrazów do postaci monochromatycznej; - regulację jasności oraz kontrastu; - wyostrzanie; - obrót; - prostowanie; - kadrowanie; - podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron. - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zapisu zeskanowanych obrazów w formatach: jpg, jpg2000, tiff, tiff G4, png, gif, pdf, pdf/a. - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i zapisywania różnych schematów obsługi procesu digitalizacji. W ramach schematu musi być możliwe tworzenie zestawów czynności związanych z realizacją procesów: modyfikacji obrazów, kontroli jakości, konwersji formatów, indeksowania, dystrybucji i zapisu plików. |
|  | Gwarancja | Skaner musi być objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją, w ramach której zapewniona ma być: - naprawa sprzętu w miejscu instalacji, - wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy (bez ograniczeń co do ilości). |
|  | Dostawa | Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu oraz instruktaż dla operatorów w zakresie jego obsługi. |
|  | Wsparcie | W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca musi zapewnić: - wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji sprzętu, - pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą eksploatacją rozwiązania w środowisku Zamawiającego, |