Załącznik nr 2

Formularz wymaganych warunków technicznych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa w ramach doposażenia pracowni digitalizacji w fabrycznie nowe skanery do digitalizacji materiałów kartograficznych wraz z instalacją i konfiguracją w środowisku Zamawiającego do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie oraz przeszkoleniem użytkowników, znak sprawy AD-262-1/2019.

Wykonawca oświadcza w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, że urządzenia w ramach przedmiotu umowy:

- posiadają dokument Deklaracji zgodności CE, potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę Urządzenia spełniają wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej,

- posiadają Certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych Urządzeń z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (potwierdzający, że urządzenia zawierają niezbędne ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów fenylowych),

- będzie na bieżąco informować o zagrożeniach mających wpływ na jakość, zakres, a w szczególności termin realizacji umowy.

- zobowiązuje się przekazać zamawiającemu bezterminową licencję do oprogramowania będącego częścią Przedmiotu umowy.

Skaner dziełowy A2 do skanowania zbiorów zwartych

| Lp. | Nazwa komponentu, parametru lub cechy | Opis komponentu, parametru, cechy lub wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj skanera | Skaner książkowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem |
|  | Tryby skanowania | Kolor – 24 bity, odcienie szarości – 8 bitów, bitonal |
|  | Obszar skanowania | Minimum 594 x 420 mm (A2) |
|  | Przetwornik obrazu | Pojedynczy, liniowy przetwornik analogowo-cyfrowy CCD. |
|  | Rozdzielczość optyczna urządzenia | Minimum 400 dpi |
|  | Prędkość skanowania | Proces skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A2 z rozdzielczością 200 dpi nie może trwać dłużej niż 2 s. |
|  | Stół roboczy | Skaner musi być wyposażony w specjalny stół roboczy, umożliwiający ekspozycję i skanowanych obiektów w pozycji płaskiej oraz w pozycji V. Kąt rozwarcia pagin skanowanego dzieła w trybie V nie może być większy niż 140⁰. |
|  | Układ optyczny | Układ optyczny skanera musi umożliwiać poprawne skanowanie w trybie płaskim oraz w trybie V. |
|  | Płyta dociskowa | Skaner musi być wyposażony w ruchomą, szklaną płytę dociskową, umożliwiającą dociśnięcie podczas skanowania obydwu rozwartych pagin skanowanego dzieła. |
|  | Interfejs fizyczny | Skaner musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny 1Gb, USB lub inny zapewniający sprawny transfer plików z obrazami. |
|  | Interfejsy użytkownika | Skaner musi być wyposażony w dotykowy panel sterujący umożliwiający operatorowi dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia bez konieczności stosowania jakichkolwiek komputerów zewnętrznych. Skaner musi ponadto umożliwiać dostęp do interfejsu użytkownika przez przeglądarkę WWW. |
|  | Dystrybucja plików | Skaner musi umożliwiać dystrybucję plików z obrazami: - bezpośrednio na wskazany udział sieciowy, - bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP, |
|  | Obsługa zewnętrznych nośników pamięci | Skaner musi być wyposażony w minimum dwa porty USB oraz umożliwiać skanowanie i zapis rezultatów bezpośrednio na zewnętrzne nośniki USB (pendrive, inne urządzenie magazynujące USB) bez konieczności komunikacji z jakimkolwiek komputerem zewnętrznym. |
|  | Oświetlenie | Skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Skaner musi być wyposażony w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału. |
|  | Korekcja obrazów | Skaner musi automatycznie rozpoznawać format skanowanego obiektu i zwracać obraz w postaci wykadrowanej. Funkcja kadrowania musi umożliwiać zapis obrazu z uwzględnieniem marginesu o szerokości definiowanej przez użytkownika skanera. Skaner musi umożliwiać automatyczną korekcję zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki. |
|  | Oprogramowanie | Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem do skanowania i obróbki plików z obrazami. - Oprogramowanie musi umożliwiać automatyzację czynności związanych ze skanowaniem, obróbką obrazów cyfrowych oraz ich dystrybucją i zapisem. - Architektura oprogramowania musi zapewnić Zamawiającemu możliwość wprowadzania obiektów cyfrowych do systemu, poprzez skanowanie lub import, przetwarzania i obróbki obrazów oraz kontroli poprawności wykonania poszczególnych czynności. - Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim i umożliwiać współpracę z różnorodnymi urządzeniami do pozyskiwania obrazów: skaner płaski, aparat cyfrowy, skaner dziełowy w celu łączenia w jedno zadanie obrazów pochodzących z różnych źródeł. - Oprogramowanie musi zapewniać przepływ oraz kontrolę wprowadzonych obiektów od momentu ich zeskanowania lub importu, przez obróbkę, konwersję, kontrolę jakości aż do ostatecznego zapisu pożądanych rezultatów. - Wszelkie operacje na obrazach realizowane przez operatorów lub system automatycznie muszą odbywać się w taki sposób aby, w przypadku negatywnego wyniku kontroli jakościowej, nie było konieczności powtórnego wprowadzania do systemu obiektów cyfrowych. - Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie i wykorzystanie w procesie digitalizacji metadanych: - metadanych bibliograficznych skanowanych obiektów; - metadanych technicznych związanych z architekturą procesu digitalizacji; - metadanych związanych z dystrybucją dokumentów elektronicznych; - Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie różnych schematów w ramach procesu digitalizacji oraz realizować proces zgodnie z zawartymi w schematach założeniami. W ramach schematu musi być możliwe wykorzystanie poniższych czynności oraz ustalenie ich porządku w procesie: - stworzenie zadania; - skanowanie; - import obrazów; - przetwarzanie obrazu; - eksport plików; - przekazanie obiektu do narzędzi zewnętrznych; - kontrola jakości; - zapis rezultatów. - Oprogramowanie musi zapewniać: - automatyczną detekcję krawędzi strony zeskanowanego obiektu; - automatyczną analizę logiczną zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. - automatyczną detekcję koloru tła skanowanego obiektu; - automatyczną detekcję linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła) - Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie operacji na obrazach: - skalowanie obrazów; - zarządzanie kolorem w oparciu o standard ICC; - konwersję formatów plików; - konwersję obrazów do postaci monochromatycznej; - regulację jasności oraz kontrastu; - wyostrzanie; - obrót; - prostowanie; - kadrowanie; - podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron; - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zapisu zeskanowanych obrazów w formatach: jpg, jpg2000, tiff, tiff G4, png, gif, pdf, pdf/a. - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i zapisywania różnych schematów obsługi procesu digitalizacji. W ramach schematu musi być możliwe tworzenie zestawów czynności związanych z realizacją procesów: modyfikacji obrazów, kontroli jakości, konwersji formatów, indeksowania, dystrybucji i zapisu plików oraz nadawanie czynnościom atrybutów wykonania automatycznego lub pod nadzorem operatora. - Narzędzie musi umożliwiać automatyzację wykonywania czynności zdefiniowanych w procesie jako automatyczne i łączyć je w ramach danego schematu z czynnościami wykonywanymi pod kontrolą operatora. W ramach czynności automatycznych muszą być wykonywane: - automatyczna detekcja krawędzi strony zeskanowanego obiektu; - automatyczna analiza logiczna zawartości strony na poziomie rozmiaru strony, wielkości marginesów, wyrównania kolumn z treścią itp. - automatyczna detekcja koloru tła skanowanego obiektu; - automatyczna detekcja linii podziału pagin (dotyczy obrazów zawierających dwie sąsiadujące ze sobą paginy skanowanego dzieła ) - podział obrazów na pojedyncze paginy wraz z możliwością zmiany kolejności pojedynczych stron; - automatyczne kadrowanie w oparciu o analizę zawartości obrazu; - konwersja formatów wyjściowych plików; - tworzenie struktury katalogów i nazw plików wynikowych w oparciu o przechowywane w środowisku metadane; W ramach czynności pod nadzorem operatora musi być możliwość dokonywania: - oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych; - wybiórczej oceny jakościowej rezultatów operacji automatycznych na podstawie zadanych parametrów oceny - Oprogramowanie musi oferować narzędzia wspomagające proces kontroli operacji wykonywanych na obiektach cyfrowych - Podczas operacji automatycznego kadrowania zeskanowanego dzieła, na podstawie analizy wyliczonych rozmiarów stron, oprogramowanie musi prezentować operatorowi rozkład wyliczonych rozmiarów strony w celu dokonania weryfikacji tylko obiektów znacznie odbiegających od średniej; - Podczas operacji automatycznego prostowania stron, na podstawie analizy wyliczonego kąta korekty, oprogramowanie musi wskazywać operatorowi rozkład wyliczonych wartości kąta w celu dokonania weryfikacji tylko obiektów znacznie odbiegających od średniej; |
|  | Gwarancja | Skaner musi być objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją w ramach której zapewnione mają być: - naprawa sprzętu w miejscu instalacji, - wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy (bez ograniczeń co do ilości). |
|  | Dostawa | Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu, instalację oprogramowania oraz szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. |
|  | Wsparcie | W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca musi zapewnić: - wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania, - pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą eksploatacją rozwiązania w środowisku Zamawiającego, - okresową diagnostykę oraz operacje kalibracyjne, - dwie dodatkowe sesje szkoleniowe dla operatorów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania. |

Skaner płaski A1 do skanowania map

| Lp. | Nazwa komponentu, parametru lub cechy | Opis komponentu, parametru, cechy lub wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj skanera | Skaner płaski |
|  | Pokrywa skanera | Skaner musi być wyposażony w ruchomą, uchylną pokrywę, umożliwiającą delikatny docisk skanowanego obiektu do szyby skanera, eliminującą wpływ oświetlenia zewnętrznego na warunki skanowania. |
|  | Tryby skanowania | Kolor – 24 bity, odcienie szarości – 16 oraz 8 bitów |
|  | Obszar skanowania | Minimum 600x910 mm |
|  | Rozdzielczość | Rozdzielczość optyczna minimum 800 dpi |
|  | Kamera | Skaner musi być wyposażony w kamerę z pojedynczym przetwornikiem liniowym CCD. |
|  | Dokładność | ±0,05% ±1 piksel |
|  | Głębia ostrości | Minimum 4 cm |
|  | Oświetlenie | Skaner musi zapewniać oświetlenie oryginału zimnym, białym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Skaner musi być wyposażony w dwa niezależne źródła światła (linijki LED) o indywidualnie regulowanym natężeniu światła umożliwiające odtworzenie faktury powierzchni skanowanego materiału. |
|  | Prędkość skanowania | Proces skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A1, w trybie standardowym, z rozdzielczością 400 dpi, nie może trwać dłużej niż 20s |
|  | Interfejs fizyczny | 1Gb |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Skaner musi zostać dostarczony wraz ze stojakiem (podstawą), uławiającą operatorom pracę ze skanerem. |
|  | Oprogramowanie | Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem do skanowania. Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej: wybór formatu oryginału, regulację koloru, przycinanie obrazu, prostowanie obrazu, obracanie obrazu, ustawianie ostrości, usuwanie tła. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia profili skanowania (zestawów parametrów) dla różnorodnych rodzajów oryginałów. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość podglądu pliku przed zapisem. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyboru standardowych oraz niestandardowych formatów oryginałów do skanowania Oprogramowanie musi umożliwiać zapisywanie plików w formatach: BMP, TIFF, JPEG, PNG, PDF, w tym PDF i TIFF wielostronicowych. |
|  | Gwarancja | Skaner musi być objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją w ramach której zapewniona ma być: - naprawa sprzętu w miejscu instalacji, - wsparcie telefoniczne oraz mailowe w godzinach pracy (bez ograniczeń co do ilości). |
|  | Dostawa | Urządzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim (komplet instrukcji oraz podręcznik użytkownika oprogramowania). Dostawa urządzenia musi obejmować: instalację i konfigurację sprzętu oraz instruktaż dla operatorów w zakresie jego obsługi. |
|  | Wsparcie | W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca musi zapewnić: - wsparcie dla operatorów w zakresie konfiguracji sprzętu, - pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącą eksploatacją rozwiązania w środowisku Zamawiającego, |