Załącznik Nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla Instytutu Geografii i PZ PAN”

CZĘŚĆ I:

komputery stacjonarne (komputer stacjonarny nr 1 – 1 sztuka, komputer stacjonarny nr 2 – 3 sztuki, komputer stacjonarny nr 3 – 1 sztuka, komputer stacjonarny nr 4 – 1 sztuka, komputer stacjonarny nr 5 – 1 sztuka, komputer stacjonarny 6 – 1 sztuka, monitor nr 1 – 1 sztuka, monitor nr 2 – 3 sztuki, monitor nr 3 – 1 sztuka, monitor nr 4 – 1 sztuka, monitor nr 5 – 1 sztuka, monitor nr 6 – 1 sztuka, oprogramowanie nr 1 – 1 sztuka, oprogramowanie nr 2 – 7 sztuk, oprogramowanie nr 3 – 1 sztuka, oprogramowanie nr 4 – 1 sztuka):

Niniejszym oferujemy dostawę komputerów, urządzeń peryferyjnych i pakietów oprogramowania spełniających poniższe wymagania techniczne:

| Komputer stacjonarny 1 – 1 sztuka |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Oprogramowanie: | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit SP1 OEM |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 24 miesiące |  |  |  |
|  | Procesor: (Intel I7-3770, lub równoważny) | O wydajności większej niż 10 350 w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 24th of September 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Płyta główna : (Gigabyte GA-Z77-DS3H lub równoważna) | Pamięć: - 4 x 1.5V DDR3 DIMM obsługujące do 32 GB pamięci systemowej - Dwukanałowa obsługa pamięci - Wsparcie dla pamięci DDR3 2400(OC)/1600/1333/1066 MHz - Obsługa pamięci non-ECC - Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP) |  |  |  |
|  |  | Wyjścia graficzne: - 1 x DVI-D, wsparcie maksymalnej rozdzielczości 1920x1200 - 1 x D-Sub - 1 x port HDMI, maksymalna rozdzielczość 1920x1200 |  |  |  |
|  |  | Układ audio: - Wsparcie dla S/PDIF Out - 2/4/5.1/7.1- kanałowa karta dźwiękowa - Obsługa High Definition Audio |  |  |  |
|  |  | LAN: - 1 x LAN (10/100/1000 Mbit) |  |  |  |
|  |  | Złącza rozszerzeń: - 1 x PCI Express x16 slot, x16 (PCIEX16) - PCI Express x16, x4 (PCIEX4) - (Złącze PCIEX16 odpowiada standardowi PCI Express 3.0) - 2 x PCI Express x1 (Złącza PCIEX4 i PCI Express x1 odpowiadają standardowi PCI Express 2.0) - 2 x złącza PCI |  |  |  |
|  |  | Złącza SATA: - 2 złącza SATA 6Gb/s (SATA3_0, SATA3_1) umożliwiające podłączenie do 2 urządzeń SATA 6Gb/s 2 - 1 x mSATA 2 - Wsparcie dla RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 - 3 złącza SATA 3Gb/s (SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4) umożliwiające podłączenie do 3 urządzeń SATA 3Gb/s 2 |  |  |  |
|  |  | USB: - Do 4 portów USB 3.0/2.0 (2 porty na tylnym panelu, 2 porty dostępne poprzez wewnętrzne złącza pinowe) 2 - Do 8 portów USB 2.0/1.1 (4 porty na tylnym panelu, 4 porty wyprowadzone poprzez wewnętrzne złącze USB) 2 |  |  |  |
|  |  | Wewnętrzne złącza wejścia/wyjścia: - 1 złącze pinowe Clear CMOS - 1 x Złącze portu szeregowego - 2 x złącza USB 2.0/1.1 - 1 złącze USB 3.0/2.0 - 1 złącze front panel audio - 1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX - 2 x złącza SATA 6Gb/s - 1 złącze panelu przedniego - 1 złącze wentylatora procesora - 3 złącza pinowe wentylatorów - 3 złącza SATA 3Gb/s - 1 złącze wyjścia SPDIF - 1 złącze zasilania 4-pin ATX 12V - 1 złącze mSATA |  |  |  |
|  |  | Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu: - 1 x port RJ-45 - 1 x port DVI-D - 1 x port D-Sub - 1 x port PS/2 - 2 x porty USB 3.0/2.0 - 1 x HDMI port - 4 x porty USB 2.0/1.1 - 3 gniazdka audio (wejście liniowe/ wyjście liniowe/mikrofon) |  |  |  |
|  |  | Monitoring sprzętowy: - Monitorowanie prędkości obrotowej wentylatora procesora/systemu - Inteligentne sterowanie prędkością wentylatora procesora/systemu - System ostrzegania przed przegrzaniem procesora - Monitoring napięć zasilania - Monitoring temperatury systemowej - Ostrzeżenie przy uszkodzeniu wentylatora procesora / systemu |  |  |  |
|  |  | Inne funkcje: - Wsparcie dla LAN Optimizer (Inteligentne narzędzie do optymalizacji ruchu w sieci) - Obsługa Xpress Recovery2 - Obsługa @ BIOS ™ - Obsługa Q-Flash - Obsługa ON/OFF Charge - Obsługa eXtreme Hard Drive (X.H.D.) - Obsługa Auto Green - Obsługa Q-Share - Obsługa Xpress ™ Install |  |  |  |
|  | Karta graficzna: (Gigabyte GeForce GTX550Ti lub równoważna) | O wydajności większej niż 1 880 w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 24th of September 2012 (www.videocardbenchmark.net) |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość taktowania rdzenia: 900 MHz |  |  |  |
|  |  | Shader Clock: 1800 MHz |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość taktowania pamięci: 4100 MHz |  |  |  |
|  |  | Pamięć: 1GB 2 |  |  |  |
|  |  | Szyna pamięci: 192 bit |  |  |  |
|  |  | Rodzaj złącza: PCI-E 2.0 |  |  |  |
|  |  | Rodzaj pamięci: GDDR5 |  |  |  |
|  |  | DirectX: 11 |  |  |  |
|  |  | OpenGL: 4.1 |  |  |  |
|  |  | Wejście/Wyjście: - 1 x złącze HDMI 2 - 1 x złącze DVI-I 2 - 1 x złącze D-sub 2 |  |  |  |
|  |  | Maksymalna rozdzielczość cyfrowa: 2560x1600 |  |  |  |
|  |  | Maksymalna rozdzielczość VGA: 2048x1536 |  |  |  |
|  |  | Wielomonitorowość: 2 2 |  |  |  |
|  | Pamięć: (Kingston HyperX X2Grey 2x4GB lub równoważna) | Rodzaj: DDR3 |  |  |  |
|  |  | Pojemność: 8 GB (2x4GB) |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość: 1600 MHz |  |  |  |
|  |  | Cycle Latency : 9 |  |  |  |
|  |  | Cechy dodatkowe: - aluminiowy radiator - styki pokryte złotem |  |  |  |
|  | Dysk twardy 1: (Kingston SATA3 SSD V+200 2,5” BOX lub równoważny) | O wydajności większej niż 1 891 punktów w teście PassMark - Disk Mark High End Hard Drives - Updated 24th of September 2012 (www.harddrivebenchmark.net) |  |  |  |
|  |  | Wielkość dysku: 2,5 cala |  |  |  |
|  |  | Technologia wykonania: SSD |  |  |  |
|  |  | Szybkość odczytu [MB/s]: 535 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu [MB/s]: 460 2 |  |  |  |
|  |  | Pojemność dysku: 60 GB |  |  |  |
|  |  | Interfejs: SATA III (6 Gb/s) |  |  |  |
|  |  | Załączone wyposażenie: - Kabel USB - Przewód SATA - Kabel zasilający - Uchwyt montażowy - Śruby montażowe - Etui - Płyta CD-ROM z oprogramowaniem |  |  |  |
|  | Dysk twardy 2: (WD Green 2TB SATA/600 lub równoważny) | O wydajności większej niż 699 punktów w teście PassMark - Disk Mark High End Hard Drives - Updated 24th of September 2012 (www.harddrivebenchmark.net) |  |  |  |
|  |  | Wielkość dysku: 3,5 cala |  |  |  |
|  |  | Pojemność dysku: 2 TB |  |  |  |
|  |  | Interfejs: SATA III |  |  |  |
|  |  | Cache: 64 MB |  |  |  |
|  |  | Prędkość Obrotowa: 7200 |  |  |  |
|  | Napęd DVD: (LG DVDRW DL x24 SATA OEM lub równoważny) | Typ: wewnętrzna 5,25" |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu CD-R: 48 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu CD-RW: 32 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD-R: 22 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD-RW: 6 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD+R: 24 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD+RW: 8 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD-RAM: 12 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD+R DL: 8 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD-R DL: 12 X 2 |  |  |  |
|  |  | Pojemność pamięci podręcznej: 2 MB 2 |  |  |  |
|  |  | Kolor Produktu: Czarny |  |  |  |
|  | Zasilacz: (Corsair ATX 500W V2 lub równoważny) | Moc: 500 W 2 |  |  |  |
|  |  | Standard: ATX 12V V2.2 , ATX 12V V2.01 , ATX 12V V2.3 |  |  |  |
|  |  | Układ PFC: Aktywny |  |  |  |
|  |  | Złącza: - 1 x ATX 24-pin (20+4) - 2 x PCI-E 8-pin (6+2) - 1 x EPS12V (4+4) - 5 x SATA - 4 x Molex - 1 x Floppy |  |  |  |
|  |  | Zabezpieczenia: - OVP - OPP - UVP - SCP |  |  |  |
|  |  | Wentylator: 120 mm |  |  |  |
|  |  | Format: ATX |  |  |  |
|  |  | MTBF: 100000 h 2 |  |  |  |
|  | Obudowa: (Chieftec BH-01B-B-B lub równoważna) | Wspierane formaty płyt głównych: - mATX, - ATX (CEB 1.01) - EATX (SSI EEB 3.x) |  |  |  |
|  |  | Sloty zewnętrzne: - 3 x 5,25" - 1 x 3,5" |  |  |  |
|  |  | Sloty wewnętrzne: - 6 x 3,5" 2 |  |  |  |
|  |  | Porty I/O z przodu: - 2x USB2.0 - 1x IEEE 1394 Firewire, - Mic-in - Audio-out (AZALIA / HD-Audio) |  |  |  |
|  |  | Materiał: - SECC 1mm - tworzywo ABS |  |  |  |
|  |  | Wentylatory (opcjonalne): - 1x 120mm z tyłu - 4x 92mm na panelach bocznych (2 z lewej / 3 z prawej) |  |  |  |
|  |  | Inne: - Filtr przeciwpyłowy z przodu - Boczny panel zamykany na kluczyk - Przedni panel zamykany na zatrzask - Możliwość montażu kółek do obudowy - obsługa bez śrubokręta |  |  |  |
|  | Klawiatura: (ART AK-43M lub równoważna) | Konstrukcja: - Klawisze membranowe - Składane nóżki |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe klawisze: - 3 klawisze ACPI - 13 klawiszy multimedialnych |  |  |  |
|  | Mysz: (Logitech M100 lub równoważna) | Komunikacja z myszą: Przewodowa |  |  |  |
|  |  | Interfejs: USB |  |  |  |
|  |  | Dominujący kolor: czarny |  |  |  |
|  |  | Rodzaj myszy: optyczna, 1000 dpi |  |  |  |
|  |  | Profil myszy: oburęczna |  |  |  |
|  |  | Liczba przycisków: 3 |  |  |  |
|  |  | Pokrętło: Tak |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer stacjonarny 2 – 3 sztuki |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Procesor: (np.: INTEL i3 2120, lub równoważny) | O wydajności większej niż 4204 punktów w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 9th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 24 miesiące |  |  |  |
|  | Płyta główna : (np.: ASUS P8B75-V lub równoważna) | Pamięć: - 4 x DDR3 DIMM - Dwukanałowa obsługa pamięci - Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP) |  |  |  |
|  |  | Wyjścia graficzne: - 1 x DVI-D - 1 x D-Sub |  |  |  |
|  |  | Układ audio: - Wsparcie dla S/PDIF Out |  |  |  |
|  |  | LAN: - 1 x LAN (10/100/1000 Mbit) |  |  |  |
|  |  | Złącza rozszerzeń: - 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 - 1 x PCIe 2.0 x16 - 2 x PCIe 2.0 x1 - 3 x PCI |  |  |  |
|  |  | Złącza SATA: - 1 x port SATA 6Gb/s, szary - 5 x port SATA 3Gb/s, niebieski |  |  |  |
|  |  | USB: - 4 x port USB 3.0 (2 z tyłu obudowy, niebieski, 2 na płycie) - 8 x port USB 2.0 (4 z tyłu obudowy, czarny, 4 na płycie) |  |  |  |
|  |  | Wewnętrzne złącza wejścia/wyjścia: - 1 złącza USB 3.0 – obsługują dodatkowe 2 portów USB 3.0 - 2 złącza USB 2.0 – obsługują dodatkowe 4 portów USB 2.0 - 1 złącze portu COM - 1 x złącze SATA 6Gb/s - 5 x złącze SATA 3Gb/s - 1 x złącze wentylatora CPU - 2 x złącze wentylatora obudowy - 1 x złącze wyjścia S/PDIF - 1 x 24-pinowe złącze zasilania EATX - 1 x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V - 1 x złącze portu równoległego - 1 x złącze audio przedniego panelu (AAFP) - 1 złącze panelu systemu - 1 przycisk MemOK! - 1 x zworka kasowania CMOS |  |  |  |
|  |  | Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu: - 1 x klawiatura PS/2 (fioletowa) - 1 x port myszy PS/2 (zielony) - 1 x DVI - 1 x D-Sub - 1 x port LAN (RJ45) - 2 x Port USB 3.0 - 4 x Port USB 2.0 - 3 x Audio Jack |  |  |  |
|  | Karta graficzna: (Gigabyte GeForce GTX550Ti lub równoważna) | O wydajności większej niż 282 w teście PassMark - G3D Mark Mid Range Videocards - Updated 9th of October 2012 (www.videocardbenchmark.net) |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość taktowania rdzenia: 810 MHz |  |  |  |
|  |  | Shader Clock: 1620 MHz |  |  |  |
|  |  | Pamięć: 1GB 2 |  |  |  |
|  |  | Rodzaj złącza: PCI-E 2.0 |  |  |  |
|  |  | Rodzaj pamięci: GDDR3 |  |  |  |
|  |  | DirectX: 11 |  |  |  |
|  |  | OpenGL: 4.1 |  |  |  |
|  |  | Chłodzenie: pasywne |  |  |  |
|  | Pamięć: (np.: Kingston HyperX X2Grey 2x4GB lub równoważna) | Rodzaj: DDR3 |  |  |  |
|  |  | Pojemność: 8 GB (2x4GB) |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość: 1600 MHz |  |  |  |
|  |  | Cycle Latency : 9 |  |  |  |
|  |  | Cechy dodatkowe: - aluminiowy radiator |  |  |  |
|  | Dysk twardy 2: (np.: Seagate Barracuda ST1000DM003 lub równoważny) | O wydajności większej niż 1 170 punktów w teście PassMark - Disk Rating High End Drives - Updated 10th of October 2012 (www.harddrivebenchmark.net) |  |  |  |
|  |  | Wielkość dysku: 3,5 cala |  |  |  |
|  |  | Pojemność dysku: 1 TB |  |  |  |
|  |  | Interfejs: SATA III |  |  |  |
|  |  | Cache: 64 MB |  |  |  |
|  |  | Prędkość Obrotowa: 7200 |  |  |  |
|  | Napęd DVD: (np.: LG DVDRW DL x24 SATA OEM lub równoważny) | Typ: wewnętrzna 5,25" |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu CD-R: 48 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu CD-RW: 32 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD-R: 22 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD-RW: 6 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD+R: 24 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD+RW: 8 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD-RAM: 12 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD+R DL: 8 X 2 |  |  |  |
|  |  | Szybkość zapisu DVD-R DL: 12 X 2 |  |  |  |
|  |  | Pojemność pamięci podręcznej: 2 MB 2 |  |  |  |
|  |  | Kolor Produktu: Czarny |  |  |  |
|  | Zasilacz: (np.: MODECOM FEEL 3 - 600 lub równoważny) | Moc: 600 W 2 |  |  |  |
|  |  | Układ PFC: Pasywne |  |  |  |
|  |  | Złącza: - 1 x ATX 24-pin (20+4) - 3 x SATA - 1 x PCI-E 8 |  |  |  |
|  |  | Wentylator: 120 mm |  |  |  |
|  |  | Format: ATX |  |  |  |
|  |  | MTBF: 100000 h 2 |  |  |  |
|  | Obudowa: | Wspierane formaty płyt głównych: - mATX, - ATX (CEB 1.01) - EATX (SSI EEB 3.x) |  |  |  |
|  |  | Sloty zewnętrzne: - 3 x 5,25" 2 |  |  |  |
|  |  | Sloty wewnętrzne: - 4 x 3,5" 2 |  |  |  |
|  |  | Porty I/O z przodu: - 2x USB2.0 - Mic-in - Audio-out |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer stacjonarny 3 – 1 sztuka (np.: Dell Vostro 470 lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit |  |  |  |
|  | Procesor: (Intel I5-2400, lub równoważny) | O wydajności większej niż 6 100 w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 9th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Karta graficzna: (nVidia GeForce GT 640 1GB lub równoważna) | O wydajności większej niż 1 230 w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 9th of October 2012 (www.videocardbenchmark.net) |  |  |  |
|  |  | Pamięć: 1GB 2 |  |  |  |
|  |  | Wejście/Wyjście: - 1 x złącze HDMI - 1 x złącze D-sub |  |  |  |
|  | Pamięć: | Rodzaj: DDR3 |  |  |  |
|  |  | Pojemność: 4 GB |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość: 1333 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Pojemność dysku: 500 GB |  |  |  |
|  |  | Prędkość obrotowa: 7200 obr. |  |  |  |
|  | Napęd DVD: | DVD+/-RW DualLayer |  |  |  |
|  | Zasilacz: | Moc: 350 W 2 |  |  |  |
|  | Rodzaje wejść/wyjść - panel przedni: | - 1 x czytnik kart pamięci 11 w 1 (SD, SD mini, MMC, MS Pro, MS Duo, SM, xD, CF, MD) - 1 x wejście mikrofonowe - 1 x wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 2 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 |  |  |  |
|  | Rodzaje wejść/wyjść - panel tylni: | - 1 x Bluetooth 4.0 HS - 1 x cyfrowe wyjście S/PDIF (optyczne) - 1 x HDMI - 1 x RJ45 (LAN) - 6 x liniowe wyjścia AUDIO (możliwość podłączenia zestawu 7.1) - 1 x VGA (D-sub) - 4 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 |  |  |  |
|  | Porty wewnętrzne: | - 2 x kieszeń wewnętrzna 3,5" - 2 x kieszeń zewnętrzna 5,25" - 1 x PCI-E x16 - 3 x PCI-E x1 - 2 x miniPCI (1 wolne) - 4 x SATA III |  |  |  |
|  | Karty sieciowe: | 10/100/1000 Mbps |  |  |  |
|  |  | Wi-Fi 802.11 b/g/n |  |  |  |
|  | Karta muzyczna: | Tak |  |  |  |
|  | Inne: | Klawiatura przewodowa |  |  |  |
|  |  | Mysz przewodowa |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 36 miesięcy - naprawa u Klienta, następnego dnia po zgłoszeniu usterki. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer stacjonarny 4 – 1 sztuka (np.: Dell Vostro 470 lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit |  |  |  |
|  | Procesor: (Intel i5-3450, lub równoważny) | O wydajności większej niż 7 050 w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 9th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Karta graficzna: (ATI Radeon HD 7770 lub równoważna) | O wydajności większej niż 2 068 w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 9th of October 2012 (www.videocardbenchmark.net) |  |  |  |
|  |  | Pamięć: 2 GB 2 |  |  |  |
|  |  | Wejście/Wyjście: - 1 x złącze HDMI - 1 x złącze D-sub |  |  |  |
|  | Pamięć: | Rodzaj: DDR3 |  |  |  |
|  |  | Pojemność: 8 GB |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość: 1600 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Pojemność dysku: 1 TB + 32 GB SSD |  |  |  |
|  |  | Prędkość obrotowa: 7200 obr. |  |  |  |
|  | Napęd DVD: | BD-R/RE/ROM / DVD±RW DL |  |  |  |
|  | Zasilacz: | Moc: 350 W 2 |  |  |  |
|  | Rodzaje wejść/wyjść - panel przedni: | - 1 x czytnik kart pamięci 19 w 1 - 1 x wejście mikrofonowe - 1 x wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 2 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 |  |  |  |
|  | Rodzaje wejść/wyjść - panel tylni: | - 1 x cyfrowe wyjście S/PDIF (optyczne) - 1 x HDMI - 1 x RJ45 (LAN) - 1 x VGA (D-sub) - 4 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 |  |  |  |
|  | Porty wewnętrzne: | - 1 x PCI-E x16 - 3 x PCI-E x1 - 1 x miniPCI |  |  |  |
|  | Karty sieciowe: | 10/100/1000 Mbps |  |  |  |
|  |  | Wi-Fi 802.11 b/g/n |  |  |  |
|  | Karta dzwiękowa: | Tak |  |  |  |
|  | Inne: | Klawiatura |  |  |  |
|  |  | Mysz |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 36 miesięcy - naprawa u Klienta, następnego dnia po zgłoszeniu usterki. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer stacjonarny 5 – 1 sztuka (np.: Dell OptiPlex 390DT lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit |  |  |  |
|  | Procesor: (Intel Pentium G630, lub równoważny) | O wydajności większej niż 2 597 w teście PassMark - CPU Mark High Mid Range CPUs - Updated 9th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Pamięć: | Rodzaj: DDR3 |  |  |  |
|  |  | Pojemność: 8 GB |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość: 1333 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Pojemność dysku: 250 GB |  |  |  |
|  |  | Prędkość obrotowa: 7200 obr. |  |  |  |
|  | Napęd DVD: | DVD+/-RW DualLayer |  |  |  |
|  | Zasilacz: | Moc: 250 W 2 |  |  |  |
|  | Rodzaje wejść/wyjść - panel przedni: | - 1 x wejście mikrofonowe - 1 x wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 2 x USB 2.0 |  |  |  |
|  | Rodzaje wejść/wyjść - panel tylni: | - 1 x HDMI - 1 x RJ45 (LAN) - 1 x VGA (D-sub) - 6x USB 2.0 - 1 x wejście mikrofonowe - 2 x wyjście słuchawkowe/głośnikowe |  |  |  |
|  | Porty wewnętrzne: | - 1 x kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 x kieszeń zewnętrzna 5,25" - 1 x PCI-E x16 - 3 x PCI-E x1 |  |  |  |
|  | Karty sieciowe: | 10/100/1000 Mbps |  |  |  |
|  | Karta muzyczna: | Tak |  |  |  |
|  | Inne: | Klawiatura przewodowa |  |  |  |
|  |  | Mysz przewodowa |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 60 miesięcy - naprawa u Klienta, następnego dnia po zgłoszeniu usterki. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer stacjonarny 6 – 1 sztuka (np.: Dell Vostro 470 lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Procesor: (Intel I5-2400, lub równoważny) | O wydajności większej niż 6 100 w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 9th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Karta graficzna: (nVidia GeForce GT 640 1GB lub równoważna) | O wydajności większej niż 1 237 w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 9th of October 2012 (www.videocardbenchmark.net) |  |  |  |
|  |  | Pamięć: 1GB 2 |  |  |  |
|  |  | Wejście/Wyjście: - 1 x złącze HDMI - 1 x złącze D-sub |  |  |  |
|  | Pamięć: | Rodzaj: DDR3 |  |  |  |
|  |  | Pojemność: 4 GB |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość: 1333 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Pojemność dysku: 500 GB |  |  |  |
|  |  | Prędkość obrotowa: 7200 obr. |  |  |  |
|  | Napęd DVD: | DVD+/-RW DualLayer |  |  |  |
|  | Zasilacz: | Moc: 350 W 2 |  |  |  |
|  | Rodzaje wejść/wyjść - panel przedni: | - 1 x czytnik kart pamięci 11 w 1 (SD, SD mini, MMC, MS Pro, MS Duo, SM, xD, CF, MD) - 1 x wejście mikrofonowe - 1 x wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 2 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 |  |  |  |
|  | Rodzaje wejść/wyjść - panel tylni: | - 1 x cyfrowe wyjście S/PDIF (optyczne) - 1 x HDMI - 1 x RJ45 (LAN) - 6 x liniowe wyjścia AUDIO (możliwość podłączenia zestawu 7.1) - 1 x VGA (D-sub) - 4 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 |  |  |  |
|  | Porty wewnętrzne: | - 2 x kieszeń wewnętrzna 3,5" - 2 x kieszeń zewnętrzna 5,25" - 1 x PCI-E x16 - 3 x PCI-E x1 - 2 x miniPCI (1 wolne) - 4 x SATA III |  |  |  |
|  | Karty sieciowe: | 10/100/1000 Mbps |  |  |  |
|  |  | Wi-Fi 802.11 b/g/n |  |  |  |
|  | Karta muzyczna: | Tak |  |  |  |
|  | Inne: | Klawiatura przewodowa |  |  |  |
|  |  | Mysz przewodowa |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 36 miesięcy - naprawa u Klienta, następnego dnia po zgłoszeniu usterki. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Monitor 1 – 1 sztuka (np.: LG E2442T-BN lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Przekątna ekranu : | 24 cale |  |  |  |
|  | Proporcje wymiarów matrycy: | 16:9 |  |  |  |
|  | Typ matrycy: | TFT TN |  |  |  |
|  | Technologia podświetlenia: | LED |  |  |  |
|  | Rozdzielczość: | 1920 x 1080 |  |  |  |
|  | Czas reakcji: | 5 ms 1 |  |  |  |
|  | Kontrast: | 5000000 :1 |  |  |  |
|  | Jasność: | 250 cd/m2 |  |  |  |
|  | Wielkość plamki: | 0,277 mm 1 |  |  |  |
|  | Kąt widzenia w pionie: | 160 Stopni |  |  |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie: | 170 Stopni |  |  |  |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 mln |  |  |  |
|  | Możliwość pochylenia (tilt): | Tak |  |  |  |
|  | Montaż ścienny: | Tak |  |  |  |
|  | Zgodność z normami: | TCO5.2 |  |  |  |
|  | Złącza sygnałowe: | D-SUB, DVI |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 24 miesiące |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Monitor 2 – 3 sztuki (np.: IIYAMA E2208HDD lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Przekątna ekranu: | 21.5" ( 55 cm) |  |  |  |
|  | Panel: | TN |  |  |  |
|  | Powierzchnia robocza (wys. x szer.): | 268.1 x 476.64 mm; 10.6" x 18.8" |  |  |  |
|  | Czas reakcji: | 5 ms |  |  |  |
|  | Kontrast: | 10 000 : 1 ACR |  |  |  |
|  | Jasność: | 300 cd/m² typowa |  |  |  |
|  | Kąt widzenia: | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 85°/ 75° |  |  |  |
|  | Wyświetlane kolory: | 16.7 mln |  |  |  |
|  | Wielkość plamki (pion. x poz.): | 0.248 x 0.248 mm |  |  |  |
|  | Rozdzielczość fizyczna: | Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |  |  |
|  | Częstotliwość pozioma: | 31 - 83 KHz |  |  |  |
|  | Częstotliwość pionowa: | 56 - 75 Hz |  |  |  |
|  | Analogowe wejście sygnału | D-Sub |  |  |  |
|  | Cyfrowe wejście sygnału | DVI-D |  |  |  |
|  | Parametry regulowane | autokonfiguracja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza), kolor |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed kradzieżą | kompatybilny z Kensington-lock |  |  |  |
|  | Bezpieczeństwo | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B |  |  |  |
|  | Kąt pochylenia | 20° w górę; 5° w dół |  |  |  |
|  | Akcesoria w zestawie | kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, stopka, instrukcja obsługi |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 36 miesięcy; 30 dni – zero martwych pikseli |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Monitor 3 – 1 sztuka (np.: EIZO FlexScan EV2335W lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Wielkość: | przekątna 58 cm (23”) |  |  |  |
|  | Typ: | IPS (z układem overdrive) |  |  |  |
|  | Kąty widzenia (poziom, pion): | 178°, 178° (przy kontraście 10:1) |  |  |  |
|  | Jasność: | 250 cd/m² |  |  |  |
|  | Kontrast: | 1000:1 |  |  |  |
|  | Czas reakcji: | 6 ms (szarość-do-szarości), 16 ms (czrany-do-czarnego) |  |  |  |
|  | Rozdzielczość naturalna: | 1920 × 1080 (proporcje 16:9) |  |  |  |
|  | Aktywna powierzchnia robocza: | 509,8 × 268,7 mm |  |  |  |
|  | Wielkość piksela: | 0,2655 × 0,2655 mm |  |  |  |
|  | Tablica kolorów LUT: | 8-bitów na kolor |  |  |  |
|  | Paleta barw: | 16.77 mln |  |  |  |
|  | Taktowanie piksela: | 148.5 MHz |  |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania (poziomo, pionowo) (sygnał analogowy): | 31-81 kHz, 55-76 HZ (VGA Text: 69-71 Hz) |  |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania (poziomo, pionowo) (sygnał cyfrowy): | 31 – 68 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69 – 71 Hz) |  |  |  |
|  | Złącza sygnałowe: | DVI-D 24 pin (z HDCP), D-Sub mini 15 pin, DisplayPort (z HDCP) |  |  |  |
|  | Zgodność z HDCP: | DVI-D, DisplayPort |  |  |  |
|  | Plug & Play: | VESA DDC 2B |  |  |  |
|  | Wymagania energetyczne: | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V; 50/60 Hz |  |  |  |
|  | Zużycie energii: | 35 W (maksymalnie); 16 W (typowo) |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości: | 165 mm |  |  |  |
|  | Pochylenie / obrót / pivot: | 30° w górę, 0° w dół / 172° w lewo, 172° w prawo / 90° |  |  |  |
|  | Rozstaw otworów montażowych: | zgodnie ze standardem VESA (100 × 100 mm) |  |  |  |
|  | Regulacja obrazu: | Zegar, faza, pozycja, zakres (auto), wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, normalny), wygładzanie (5 stopni) |  |  |  |
|  | Certyfikaty i standard: | TCO Displays 5,1, EPEAT Gold (US), TÜV/Ergonomics (włącznie z ISO 9241-307), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, cTÜVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, EoHS, WEEE |  |  |  |
|  | Dostarczane akcesoria: | kable: zasilający, sygnałowe (DVI-D - DVI-D, DisplayPort-DisplayPort), audio; instrukcja instalacji; karta gwarancyjna |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 5 lat |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Monitor 4 – 1 sztuka (np.: DELL U2412M + DELL AX510PA lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Przekątna ekranu: | 24" |  |  |  |
|  | Panel: | TFT IPS |  |  |  |
|  | Czas reakcji: | 8 ms |  |  |  |
|  | Kontrast: | 1000:1, 2000000:1 |  |  |  |
|  | Jasność: | 300 cd/m² |  |  |  |
|  | Kąt widzenia: | poziomo/pionowo: 178°/ 178° |  |  |  |
|  | Wyświetlane kolory: | 16.7 mln |  |  |  |
|  | Wielkość plamki: | 0.27 x 0.27 mm |  |  |  |
|  | Rozdzielczość fizyczna: | 1920 x 1200 |  |  |  |
|  | Regulacja OSD | Tak |  |  |  |
|  | Obrotowy ekran (pivot) | Tak |  |  |  |
|  | Rodzaje wyjść / wejść: | - 1x D-Sub - 1x DisplayPort (DP) - 1x DVI-D - 4x USB 2.0 |  |  |  |
|  | Głosniki: (np.: DELL AX510PA Soundbar Speaker lub równoważne) | - Typ głośników: aktywne - Znamionowa moc wyjściowa: 2 x 5 W - Wzmacniacz dźwięku: zintegrowany - Sposób podłączenia: przewodowe - 2 x gniazda słuchawkowe; |  |  |  |
|  | Akcesoria w zestawie | - Kabel połączeniowy 1x D-Sub - Kabel połączeniowy 1x DVI - Kabel połączeniowy 1x USB |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 36 miesięcy |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4  i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Monitor 5 – 1 sztuka (np.: DELL U2212HM lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Przekątna ekranu: | 21,5" |  |  |  |
|  | Panel: | IPS LED |  |  |  |
|  | Czas reakcji: | 8 ms 1 |  |  |  |
|  | Kontrast: | 1 000:1, 2 000 000:1 |  |  |  |
|  | Jasność: | 250 cd/m² |  |  |  |
|  | Kąt widzenia: | poziomo/pionowo: 178°/ 178° |  |  |  |
|  | Wyświetlane kolory: | 16.7 mln |  |  |  |
|  | Wielkość plamki: | 0.2475 mm 1 |  |  |  |
|  | Rozdzielczość fizyczna: | 1920 x 1080 |  |  |  |
|  | Regulacja podstawy (przechył): | Tak |  |  |  |
|  | Obrotowy ekran (pivot): | Tak |  |  |  |
|  | Rodzaje wyjść / wejść: | - 1x D-Sub - 1x DisplayPort (DP) - 1x DVI-D - 4x USB 2.0 |  |  |  |
|  | Certyfikaty: | - ENERGY STAR 5.0 - EPEAT Gold - TCO |  |  |  |
|  | Akcesoria w zestawie: | - Kabel połączeniowy 1x D-Sub - Kabel połączeniowy 1x DVI - Sterowniki |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 36 miesięcy |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Monitor 6 – 1 sztuka (np.: LG LED E2342T-BN lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Przekątna ekranu : | 23 cale |  |  |  |
|  | Proporcje wymiarów matrycy: | 16:9 |  |  |  |
|  | Typ matrycy: | TFT Active Matrix |  |  |  |
|  | Technologia podświetlenia: | LED |  |  |  |
|  | Rozdzielczość: | 1920 x 1080 |  |  |  |
|  | Czas reakcji: | 5 ms 1 |  |  |  |
|  | Kontrast: | 1 000 :1 5 000 000 :1 |  |  |  |
|  | Jasność: | 250 cd/m2 |  |  |  |
|  | Wielkość plamki: | 0,265 mm 1 |  |  |  |
|  | Kąt widzenia w pionie: | 160 Stopni |  |  |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie: | 170 Stopni |  |  |  |
|  | Możliwość pochylenia (tilt): | Tak |  |  |  |
|  | Montaż ścienny: | Tak |  |  |  |
|  | Zgodność z normami: | TCO5.2 TUV-Typ |  |  |  |
|  | Złącza sygnałowe: | D-SUB, DVI |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 24 miesiące |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oferujemy dostawę pakietów oprogramowania spełniających poniższe wymagania techniczne:

| 1 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Oferowane (wersja) |
|  | Oprogramowanie nr 1 Microsoft Expression Studio Web 4 Professional – 1 sztuka |  |
|  | Oprogramowanie nr 2 Microsoft Office Professional Plus 2010 MOLP AE PL – 7 sztuk |  |
|  | Oprogramowanie nr 3 Kaspersky Internet Security – licencja na 3 komputery (1rok) – 1 szuka |  |
|  | Oprogramowanie nr 4 Microsoft Windows 7 Professional 64-bit OEM PL – 1x |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 spowoduje odrzucenie oferty.

CZĘŚĆ II:

komputer przenośny nr 1 – 1 sztuka, komputer przenośny nr 2 – 2 sztuki, komputer przenośny nr 3 – 1 sztuka, komputer przenośny nr 4 – 1 sztuka, komputer przenośny nr 5 – 2 sztuki, komputer przenośny nr 6 – 1 sztuka, komputer przenośny nr 7 – 1 sztuka, komputer przenośny nr 8 – 1 sztuka, komputer przenośny nr 9 – 1 sztuka:

Niniejszym oferujemy dostawę komputerów i urządzeń peryferyjnych spełniających poniższe wymagania techniczne:

| Komputer przenośny 1 – 1 sztuka (np.: Hp ProBook 4540s lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit SP1 OEM |  |  |  |
|  | Procesor: | O wydajności większej niż 3 563 punktów w PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 30th of September 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Pamięć: | Pojemność: 4GB Technologia: DDR3 1333 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Pojemność: 500 GB Prędkośc: 7200 obr. / min. |  |  |  |
|  | Matryca: | Przekątna: 15,6" Rozdzielczość: 1366 x 768 Powłoka: przeciwodblaskowa |  |  |  |
|  | Karta graficzna: | O wydajności większej niż 410 punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 30th of September 2012 (www.videocardbenchmark.net) |  |  |  |
|  | Karta dzwiękowa: | Zintegrowana Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |  |  |
|  | Napęd optyczny: | DVD+/-RW SuperMulti DL |  |  |  |
|  | Karta sieciowa przewodowa: | 10/100/1000 Mbps |  |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa: | 802.11b/g/n WiFi 1x1 |  |  |  |
|  | Bluetooth: | Bluetooth 4.0 + EDR Combo |  |  |  |
|  | Czytnik linii papilarnych: | Tak |  |  |  |
|  | Kamera internetowa: | Tak HD 720p |  |  |  |
|  | Porty wejścia / wyjścia: | - 2 porty USB 3.0 - 2 porty USB 2.0 - 1 port HDMI - 1 wejście stereo mikrofonowe - 1 gniazdo zasilania - 1 port RJ-45 - 1 port VGA - 1 wyjście stereo słuchawkowe/liniowe |  |  |  |
|  | Czytnik kart pamięci: | Tak |  |  |  |
|  | Klawiatura: | Pełnowymiarowa, odporna na zalanie klawiatura z oddzielną klawiaturą numeryczną |  |  |  |
|  | Urządzenie wskazujące: | Tabliczka dotykowa z wyłącznikiem, sterowaniem gestami, wyłącznikiem z podświetleniem LED, przewijaniem dwukierunkowym i dwoma przyciskami wyboru |  |  |  |
|  | Bateria: | 6-ogniwowy akumulator litowy (47 Wh) |  |  |  |
|  | Inne: | Klawisze funkcyjne wyciszania, regulacji głośności odtwarzania, przewijania w przód i w tył dla plików audio i wideo |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 2 lata |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer przenośny 2 – 2 sztuki (np.: Asus N53SM-SX049V lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit PL |  |  |  |
|  | Procesor: | O wydajności większej niż 3 555 punktów w PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 9th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Pamięć: | Pojemność: 8GB Technologia: DDR3 1333 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Pojemność: 750 GB Prędkośc: 5400 obr. / min. |  |  |  |
|  | Matryca: | Przekątna: 15,6" Rozdzielczość: WXGA 1366 x 768 (16:9) Powłoka: błyszcząca |  |  |  |
|  | Karta graficzna: | Dedykowana o wydajności większej niż 771 punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 9th of October 2012 (www.videocardbenchmark.net) Pamięć: 2048 MB |  |  |  |
|  | Karta dzwiękowa: | Zintegrowana Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |  |  |
|  | Napęd optyczny: | DVD+/-RW DualLayer |  |  |  |
|  | Karta sieciowa przewodowa: | 10/100/1000 Mbps |  |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa: | IEEE 802.11b/g/n |  |  |  |
|  | Bluetooth: | Ver. 3.0 + HS |  |  |  |
|  | Czytnik linii papilarnych: | Nie |  |  |  |
|  | Kamera internetowa: | Tak - 1 MPix |  |  |  |
|  | Porty wejścia / wyjścia: | - 1 porty USB 3.0 - 3 porty USB 2.0 - 1 port HDMI - 1 wejście mikrofonowe - 1 gniazdo zasilania - 1 port RJ-45 - 1 port VGA - 1 wyjście stereo słuchawkowe/liniowe |  |  |  |
|  | Czytnik kart pamięci: | - Tak |  |  |  |
|  | Klawiatura: | Pełnowymiarowa z oddzielną klawiaturą numeryczną |  |  |  |
|  | Urządzenie wskazujące: | Touch Pad |  |  |  |
|  | Bateria: | Lithium-Ion 5200 mAh |  |  |  |
|  | Gwarancja: | Komputer: 24 miesiące |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer przenośny 3 – 1 sztuka (np.: Sony Vaio SVE1111M1E/B lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Home Premium PL |  |  |  |
|  | Procesor: | O wydajności większej niż 801 punktów w PassMark - CPU Mark Low Mid Range CPUs - Updated 9th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Pamięć: | Pojemność: 4GB Technologia: DDR3 1333 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Pojemność: 500 GB Prędkośc: 5400 obr. / min. |  |  |  |
|  | Matryca: | Przekątna: 11,6" Rozdzielczość: WXGA 1366 x 768 (16:9) |  |  |  |
|  | Karta graficzna: | Dedykowana o wydajności większej niż 247 punktów w teście PassMark - G3D Mark Mid Range Videocards - Updated 9th of October 2012 (www.videocardbenchmark.net) |  |  |  |
|  | Karta dzwiękowa: | Zintegrowana Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |  |  |
|  | Napęd optyczny: | Brak |  |  |  |
|  | Karta sieciowa przewodowa: | 10/100/1000 Mbps |  |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa: | IEEE 802.11b/g/n |  |  |  |
|  | Bluetooth: | Ver. 4.0 + HS |  |  |  |
|  | Czytnik linii papilarnych: | Nie |  |  |  |
|  | Kamera internetowa: | Tak - 1,3 MPix |  |  |  |
|  | Porty wejścia / wyjścia: | - 1 porty USB 3.0 - 2 porty USB 2.0 - 1 port HDMI - 1 wejście stereo mikrofonowe - 1 gniazdo zasilania - 1 port RJ-45 - 1 port VGA - 1 wyjście stereo słuchawkowe/liniowe |  |  |  |
|  | Czytnik kart pamięci: | - Memory Stick Duo slot - SD memory card slot |  |  |  |
|  | Urządzenie wskazujące: | Touch Pad |  |  |  |
|  | Bateria: | Lithium-Ion |  |  |  |
|  | Inne: | Kolor: czarny |  |  |  |
|  | Gwarancja: | Komputer: 24 miesiące |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer przenośny 4 – 1 sztuka (np.: HP Probook 4730S lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit PL |  |  |  |
|  | Procesor: | O wydajności większej niż 3 357 punktów w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 9th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Pamięć: | Pojemność: 4GB Technologia: DDR3 1333 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Pojemność: 640 GB 2 |  |  |  |
|  | Matryca: | Przekątna: 17,3" Rozdzielczość: WXGA 1600x900 Powłoka: matowa |  |  |  |
|  | Karta graficzna: | Dedykowana o wydajności większej niż 645 punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 9th of October 2012 (www.videocardbenchmark.net) Pamięć: 1 GB |  |  |  |
|  | Karta dzwiękowa: | Zintegrowana Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |  |  |
|  | Napęd optyczny: | DVD+/-RW |  |  |  |
|  | Karta sieciowa przewodowa: | Tak |  |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa: | IEEE 802.11b/g/n |  |  |  |
|  | Bluetooth: | Ver. 3.0 + HS |  |  |  |
|  | Kamera internetowa: | Tak - 1 MPix |  |  |  |
|  | Porty wejścia / wyjścia: | - 1 porty USB 3.0 - 3 porty USB 2.0 - 1 port HDMI - 1 wejście mikrofonowe - 1 gniazdo zasilania - 1 port RJ-45 - 1 port VGA - 1 wyjście stereo słuchawkowe/liniowe |  |  |  |
|  | Czytnik kart pamięci: | - Tak |  |  |  |
|  | Klawiatura: | Pełnowymiarowa z oddzielną klawiaturą numeryczną, Układ QWERTY |  |  |  |
|  | Urządzenie wskazujące: | Touch Pad |  |  |  |
|  | Bateria: | Lithium-Ion |  |  |  |
|  | Gwarancja: | Komputer: 12 miesięcy 2 (door to door) |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer przenośny 5 – 2 sztuki (np.: Dell Inspiron 15R SE-7520 lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit PL |  |  |  |
|  | Procesor: np. Intel i7-3612QM lub równoważny) | O wydajności większej niż 8 355 punktów w PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 9th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Pamięć: | Pojemność: 8GB Technologia: DDR3 1600 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Pojemność: 1TB Prędkośc: 5400 obr. / min. |  |  |  |
|  | Matryca: | Przekątna: 15,6" Rozdzielczość: WUXGA 1920 x 1080 (16:9) Powłoka: matowa |  |  |  |
|  | Karta graficzna: (np. ATI Radeon HD7730M lub równoważna) | Dedykowana Pamięć: 2048 MB |  |  |  |
|  | Karta dzwiękowa: | Zintegrowana Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |  |  |
|  | Napęd optyczny: | DVD+/-RW |  |  |  |
|  | Karta sieciowa przewodowa: | 10/100/1000 Mbps |  |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa: | IEEE 802.11b/g/n |  |  |  |
|  | Bluetooth: | Tak |  |  |  |
|  | Kamera internetowa: | Tak - 1,3 MPix |  |  |  |
|  | Porty wejścia / wyjścia: | - 4 porty USB 3.0 - 1 port HDMI - 1 wejście mikrofonowe - 1 gniazdo zasilania - 1 port RJ-45 - 1 port VGA - 1 wyjście stereo słuchawkowe/liniowe |  |  |  |
|  | Czytnik kart pamięci: | - Tak |  |  |  |
|  | Klawiatura: | Pełnowymiarowa z oddzielną klawiaturą numeryczną, podświetlana, układ QWERTY |  |  |  |
|  | Urządzenie wskazujące: | Touch Pad |  |  |  |
|  | Obudowa: | Czarna, wykończona anodyzowanym aluminium |  |  |  |
|  | Bateria: | Lithium-Ion |  |  |  |
|  | Gwarancja: | Komputer: 24 miesiące |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer przenośny 6 – 1 sztuka (np.: Dell Inspiron 17R SE-7720 lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit PL |  |  |  |
|  | Procesor: | O wydajności większej niż 8 355 punktów w PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 9th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Pamięć: | Pojemność: 8GB Technologia: DDR3 1600 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Pojemność: 1TB Prędkośc: 5400 obr. / min. |  |  |  |
|  | Matryca: | Przekątna: 17,3" Rozdzielczość: WUXGA 1920 x 1080 (16:9) Powłoka: matowa |  |  |  |
|  | Karta graficzna: | Dedykowana o wydajności większej niż 1 248 punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 9th of October 2012 (www.videocardbenchmark.net) Pamięć: 2048 MB |  |  |  |
|  | Karta dzwiękowa: | Zintegrowana Wbudowane głośniki stereo Wbudowany głośnik niskotonowy Wbudowany mikrofon |  |  |  |
|  | Napęd optyczny: | DVD+/-RW/RAM |  |  |  |
|  | Karta sieciowa przewodowa: | 10/100 Mbps |  |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa: | IEEE 802.11b/g/n |  |  |  |
|  | Bluetooth: | Tak |  |  |  |
|  | Kamera internetowa: | Tak - 1 MPix |  |  |  |
|  | Porty wejścia / wyjścia: | - 4porty USB 3.0 - 1 port HDMI - 1 wejście mikrofonowe - 1 gniazdo zasilania - 1 port RJ-45 - 1 port VGA - 1 wyjście stereo słuchawkowe/liniowe |  |  |  |
|  | Czytnik kart pamięci: | - Tak |  |  |  |
|  | Klawiatura: | Pełnowymiarowa z oddzielną klawiaturą numeryczną, podświetlana |  |  |  |
|  | Urządzenie wskazujące: | Touch Pad |  |  |  |
|  | Obudowa: | Czarna, wykończona anodyzowanym aluminium |  |  |  |
|  | Bateria: | Lithium-Ion |  |  |  |
|  | Gwarancja: | Komputer: 24 miesiące Bateria: 12 miesięcy |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer przenośny 7 – 1 sztuka (np.: Sony Vaio SVT1311V2ES lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit |  |  |  |
|  | Procesor: (np.: Intel Core i5-3317U lub równoważny) | O wydajności większej niż 3 080 punktów w PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 98th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Pamięć: | Pojemność: 8GB Technologia: DDR3 1333 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Hybrydowy; Pojemność: 320 GB HDD + 32 GB SSD Prędkośc: 5400 obr. / min. |  |  |  |
|  | Matryca: | Przekątna: 13,3" Rozdzielczość: WXGA 1366 x 768 (16:9) |  |  |  |
|  | Karta graficzna: | Dedykowana o wydajności większej niż 562 punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 9th of October 2012 (www.videocardbenchmark.net) |  |  |  |
|  | Karta dzwiękowa: | Zintegrowana Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |  |  |
|  | Napęd optyczny: | Brak |  |  |  |
|  | Karta sieciowa przewodowa: | 10/100/1000 Mbps |  |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa: | IEEE 802.11b/g/n |  |  |  |
|  | Bluetooth: | Ver. 4.0 + HS |  |  |  |
|  | Czytnik linii papilarnych: | Nie |  |  |  |
|  | Kamera internetowa: | Tak - 1,3 MPix |  |  |  |
|  | Porty wejścia / wyjścia: | - 1 porty USB 3.0 - 1 porty USB 2.0 - 1 port HDMI - 1 gniazdo zasilania - 1 port RJ-45 - 1 port VGA - 1 wyjście stereo słuchawkowe |  |  |  |
|  | Czytnik kart pamięci: | - Memory Stick Duo slot - SD memory card slot |  |  |  |
|  | Urządzenie wskazujące: | Touch Pad |  |  |  |
|  | Bateria: | litowo-polimerowy |  |  |  |
|  | Inne: | - Obudowa wykonana ze stopów magnezu i aluminium - zasilacz i bateria w zestawie |  |  |  |
|  | Gwarancja: | - Komputer: 24 miesiące - Bateria: 12 miesiecy |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer przenośny 8 – 1 sztuka (np.: Sony VAIO SVT1311M1E lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit |  |  |  |
|  | Procesor: (np.: Intel i3-2367M lub równoważny) | O wydajności większej niż 1 794 punktów w PassMark - CPU Mark High Mid Range CPUs - Updated 9th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Pamięć: | Pojemność: 4GB Technologia: DDR3 1333 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Hybrydowy; Pojemność: 320 GB HDD + 32 GB SSD Prędkośc: 5400 obr. / min. |  |  |  |
|  | Matryca: | Przekątna: 13,3" Rozdzielczość: WXGA 1366 x 768 (16:9) |  |  |  |
|  | Karta graficzna: | Dedykowana o wydajności większej niż 409 punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 9th of October 2012 (www.videocardbenchmark.net) |  |  |  |
|  | Karta dzwiękowa: | Zintegrowana Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |  |  |
|  | Napęd optyczny: | Brak |  |  |  |
|  | Karta sieciowa przewodowa: | 10/100/1000 Mbps |  |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa: | IEEE 802.11b/g/n |  |  |  |
|  | Bluetooth: | Ver. 4.0 + HS |  |  |  |
|  | Czytnik linii papilarnych: | Nie |  |  |  |
|  | Kamera internetowa: | Tak - 1,3 MPix |  |  |  |
|  | Porty wejścia / wyjścia: | - 1 porty USB 3.0 - 1 porty USB 2.0 - 1 port HDMI - 1 gniazdo zasilania - 1 port RJ-45 - 1 port VGA - 1 wyjście stereo słuchawkowe |  |  |  |
|  | Czytnik kart pamięci: | - Memory Stick Duo slot - SD memory card slot |  |  |  |
|  | Urządzenie wskazujące: | Touch Pad |  |  |  |
|  | Bateria: | litowo-polimerowy |  |  |  |
|  | Inne: | - Obudowa wykonana ze stopów magnezu i aluminium - zasilacz i bateria w zestawie |  |  |  |
|  | Gwarancja: | - Komputer: 24 miesiące - Bateria: 12 miesiecy |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Komputer przenośny 9 – 1 sztuka (np.: Sony VAIO SVE1511S1E lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System operacyjny: | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit |  |  |  |
|  | Procesor: | O wydajności większej niż 3 555 punktów w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 9th of October 2012 (www.cpubenchmark.net) |  |  |  |
|  | Pamięć: | Pojemność: 4GB Technologia: DDR3 1333 MHz |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | Pojemność: 640 GB Prędkośc: 5400 obr. / min. |  |  |  |
|  | Matryca: | Przekątna: 15,5" Rozdzielczość: WXGA 1366 x 768 (16:9) Powłoka: świecąca |  |  |  |
|  | Karta graficzna: | Dedykowana o wydajności większej niż 800 punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 9th of October 2012 2012 (www.videocardbenchmark.net) Pamięć: 1024 MB |  |  |  |
|  | Karta dzwiękowa: | Zintegrowana Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |  |  |
|  | Napęd optyczny: | DVD+/-RW SuperMulti |  |  |  |
|  | Karta sieciowa przewodowa: | 10/100/1000 Mbps |  |  |  |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa: | IEEE 802.11b/g/n |  |  |  |
|  | Bluetooth: | Ver. 4.0 + HS |  |  |  |
|  | Czytnik linii papilarnych: | Nie |  |  |  |
|  | Kamera internetowa: | Tak - 1,3 MPix |  |  |  |
|  | Porty wejścia / wyjścia: | - 1 porty USB 3.0 - 3 porty USB 2.0 - 1 port HDMI - 1 wejście stereo mikrofonowe - 1 gniazdo zasilania - 1 port RJ-45 - 1 port VGA - 1 wyjście stereo słuchawkowe/liniowe |  |  |  |
|  | Czytnik kart pamięci: | - Memory Stick Duo slot - SD memory card slot |  |  |  |
|  | Klawiatura: | - Pełnowymiarowa z oddzielną klawiaturą numeryczną - Biała |  |  |  |
|  | Urządzenie wskazujące: | Touch Pad |  |  |  |
|  | Bateria: | Lithium-Ion |  |  |  |
|  | Inne: | Kolor: biały |  |  |  |
|  | Gwarancja: | - Komputer: 24 miesiące - Bateria: 12 miesiecy |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

CZĘŚĆ III:

kserokopiarka – 1 sztuka

Niniejszym oferujemy dostawę kserokopiarki spełniającej poniższe wymagania techniczne:

| Kserokopiarka – 1 sztuka (np.: Konica Minolta bizhub C220 lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Typ: | Urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe |  |  |  |
|  | Minimalna prędkość drukowania i kopiowania A4 | 22 kopie /min. |  |  |  |
|  | Minimalna prędkość drukowania i kopiowania A3 | 12 kopii / min. |  |  |  |
|  | Podajnik: | Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów o pojemność 100 arkuszy 80 g/m2 |  |  |  |
|  | Podstawa: | Systemowa (metalowa) podstawa pod urządzenie |  |  |  |
|  | Podajnik papieru: | - Dwa podajniki papieru na minimum 500 arkuszy każdy - Podajnik boczny papieru na minimum 150 arkuszy |  |  |  |
|  | Gramatura obsługiwanego papieru: | 65-270 g/m2 |  |  |  |
|  | Zakres obsługiwanych formatów papieru: | A6-A3 |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego drukowania i kopiowania dwustronnego: | Tak |  |  |  |
|  | Drukowanie i skanowanie sieciowe: | Tak |  |  |  |
|  | Tryby skanowania: | - Sieciowy TWAIN - Skan do eMail - Skan do FTP - Skan do SMB - Skan do Box - Skan do WebDAV - Skan do DPWS - Skan do USB |  |  |  |
|  | Język opisu strony drukarki: | - PostScript - PCL5e - PCL6 |  |  |  |
|  | Minimalna szybkość skanowania kolorowego przy rozdzielczości 300dpi: | 65 obrazów A4/min. |  |  |  |
|  | Dysk twardy: | 250 GB |  |  |  |
|  | Moduł faksu: | - Super G3 - transmisja analogowa |  |  |  |
|  | Do urządzeń ma być dodane oprogramowanie posiadające następujące cechy/funkcje: | - Oprogramowanie instalowane na serwerze, interfejs w języku polskim - Konfigurowanie oraz administrowanie grupą urządzeń w sieci poprzez przeglądarkę internetową - Monitorowanie wielu urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością ustawiania powiadomień mailowych o ich statusie - Monitorowanie liczników urządzeń - Zarządzanie użytkownikami i ich prawami dostępu, - Monitorowanie ilości wykonanych przez użytkowników kopii i wydruków - Ustawianie limitów wykonywanych kopii i wydruków - Import ustawień z jednego urządzenia w celu konfiguracji grupy urządzeń - Nadawanie użytkownikom praw administratorskich na wybrane grupy urządzeń - Oprogramowanie można rozszerzyć o moduły umożliwiające sporządzanie szczegółowych raportów z ilości wykonanych kopii i wydruków oraz funkcję druku podążającego |  |  |  |
|  | Zawartość: | Maszyna fabrycznie nowa , dostarczona w opakowaniach fabrycznych z pełnymi tonerami na min. 29 000 kopii - czarny , min. 26 000 kopii - kolor. |  |  |  |
|  | Serwis: | przeglądy – maks.co 6 m-cy lub 20 000 kopii w cenie maksymalnie 180 zł netto. W koszt przeglądu wchodzi czyszczenie kompleksowe maszyny, wgranie nowych firmware'ów, kalibracja. Możliwość zakupu materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w Autoryzowanej Sieci Sprzedawców. |  |  |  |
|  | Inne: | W cenie dostawa maszyny, instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, podłączenie do sieci , konfiguracja, kalibracja oraz szkolenie personelu. |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 3 lata bez limitu kopii |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

CZĘŚĆ IV:

telefaks – 1 sztuka, projektor multimedialny – 1 sztuka, drukarka atramentowa kolorowa – 1 sztuka, skaner komputerowy – 1 sztuka, stacja dysków DVD – 1 sztuka, zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka, pamięć przenośna – 1 sztuka, dyski zewnętrzne – 4 sztuki:

Niniejszym oferujemy dostawę urządzeń peryferyjnych spełniających poniższe wymagania techniczne:

| Fax – 1 sztuka (np.: XEROX OFFICE FAX TF4025 lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Technologia druku: | termotransferowa |  |  |  |
|  | Format: | A4 |  |  |  |
|  | Rozdzielczość kopiowania: | 200x200 dpi |  |  |  |
|  | Prędkość faksowania: | ok. 2 s/stronę A4 |  |  |  |
|  | Obsługiwana skala szarości: | 16 poziomów |  |  |  |
|  | Podajnik: | 10 stron automatyczny podajnik dokumentów (ADF); Podajnik papieru do 50 arkuszy |  |  |  |
|  | Słuchawka telefoniczna: | Tak |  |  |  |
|  | Szybkość kopiowania monochromatycznego: | do 15 kopii/min |  |  |  |
|  | Inne: | 10 skrótów klawiszowych; Druk rejestru połączeń wychodzących |  |  |  |
|  | Zawartość: | Faks + okablowanie ; Instrikcja użytkownieka ; wkład startowy |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 12 miesięcy |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Projektor 1 – 1 sztuka (np.: Epson EH-TW480 lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | System projekcyjny: | Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB |  |  |  |
|  | Panel LCD: | 0,59 cal z MLA (D8) |  |  |  |
|  | Jasność barw: | 2.800 Lumeny 2 |  |  |  |
|  | Jasność bieli: | 2.800 Lumeny 2 |  |  |  |
|  | Rozdzielczość: | HD Ready 720p, 1280 x 720, 16:9 |  |  |  |
|  | High Definition: | HD ready |  |  |  |
|  | Stosunek kontrastu: | 3.000 : 1 v |  |  |  |
|  | Lampa: | ETORL, 200 W, 4.000 h Żywotność, 5.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) |  |  |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ: | - 1 × S-Video, 1 × RCA (żółty) - 1 × 15-stykowy D-Sub (RGB) - 1 × 15-stykowy D-Sub (RGB) - 1 × USB 2.0 typ A - 2 x RCA - 1 × HDMI |  |  |  |
|  | Korekcja obrazu: | Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 ° |  |  |  |
|  | Stosunek projekcji: | 1,30 - 1,56:1 |  |  |  |
|  | Stosunek projekcji: | 1 - 1,2 : 1 |  |  |  |
|  | Obiektyw: | Optyczny |  |  |  |
|  | Rozmiar projekcji: | 33 cale - 318 cale |  |  |  |
|  | Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: | 1,58 - 1,72 |  |  |  |
|  | Odległość ogniskowa: | 169.000 mm - 202.000 mm |  |  |  |
|  | Bezpieczeństwo: | Ochrona hasłem |  |  |  |
|  | Funkcje: | Automatyczna korekta trapezu, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Tryb gier, Pokaz slajdów |  |  |  |
|  | Kompatybilność wideo: | NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL-60, SECAM |  |  |  |
|  | Zużycie energii: | 270 W, 223 W (tryb ekonomiczny), 3,3 W (w trybie czuwania) |  |  |  |
|  | Napięcie zasilania: | AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz |  |  |  |
|  | Poziom hałasu: | - Tryb normalny: 37 dB (A) 1 - Tryb ekonomiczny: 29 dB (A) 1 |  |  |  |
|  | Głośniki: | 2 W, Stereo v |  |  |  |
|  | Zawartość zestawu: | - Torba transportowa, - Urządzenie podstawowe, - Przewód zasilający i sygnałowy (3 m), - Pilot z bateriami |  |  |  |
|  | Gwarancja: | - Projektor - 24 miesiące 2 - Lampa - 36 miesiące 2 |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Drukarka 1 – 1 sztuka (np.: HP 5510 Photosmart lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Wspierane systemy operacyjne: | Windows XP SP3 Windows Vista Windows 7 Mac OS X 10.5 Mac OS X 10.6 |  |  |  |
|  | Załączone wyposażenie: | Wkłady atramentowe Płyta CD-ROM z oprogramowaniem Przewód zasilający |  |  |  |
|  | Rozdzielczość druku - czerń [dpi] | 1200 x 600 |  |  |  |
|  | Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: | 4800 x 1200 |  |  |  |
|  | Prędkość druku - czerń [str/min]: | 11 2 |  |  |  |
|  | Prędkość druku - kolor [str/min]: | 7.5 2 |  |  |  |
|  | Inne: | Język drukarki: PCL 3 Maksymalny obszar skanowania z szyby: 216 x 297 mm Rozdzielczość kopiowania: 600 dpi Liczba kopii: do 30 |  |  |  |
|  | Skaner: | tak |  |  |  |
|  | Rozdzielczość optyczna [dpi]: | 1200 2 |  |  |  |
|  | Głębia barw [bity]: | 24 |  |  |  |
|  | Prędkość kopiowania - czerń [str/min]: | 4.5 2 |  |  |  |
|  | Prędkość kopiowania - kolor [str/min]: | 5.5 2 |  |  |  |
|  | Zmniejszanie/powiększanie [%] | 25 – 400 2 |  |  |  |
|  | Maksymalny rozmiar nośnika: | A4 |  |  |  |
|  | Obciążenie [str/mies]: | 2500 2 |  |  |  |
|  | Rodzaje nośników: | Papier zwykły Papier fotograficzny Koperty Etykiety |  |  |  |
|  | Obsługa papieru: | Podajnik na 80 arkuszy Odbiornik na 15 arkuszy |  |  |  |
|  | Interfejs: | USB 2.0 WiFi zgodne ze standardem IEEE 802.11b/g/n |  |  |  |
|  | Czytnik kart pamięci: | MS Duo SD MMC |  |  |  |
|  | Zawartość zestawu: | Fabrycznie nowa drukarka, komplet wkładów |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 12 miesięcy |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Skaner komputerowy 1 – 1 sztuka (np.: Epson Perfection V330 Photo lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Typ skanera: | Skaner płaski |  |  |  |
|  | Rozdzielczość skanowania: | 4.800 DPIx9.600 DPI (poziomo x pionowo) |  |  |  |
|  | Gęstość optyczna: | 3,2 Dmax |  |  |  |
|  | Formaty papieru: | 216 x 297 mm (A4, US Letter), Cztery klisze 35 mm po sześć klatek każda |  |  |  |
|  | Głębia kolorów: | Wejście: 48 Bit Kolor, Wyjście: 48 Bit Kolor |  |  |  |
|  | Przyłącza: | USB 2.0 Type B |  |  |  |
|  | Funkcje: | Skanowanie filmu, Łączenie A3 |  |  |  |
|  | Formaty edycji: | Skanowanie do PDF |  |  |  |
|  | Poprawianie obrazu: | Derasteryzacja z optymalizacją struktury |  |  |  |
|  | Sterowniki: | TWAIN, WIA |  |  |  |
|  | Kompatybilne systemy operacyjne: | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows 7, Mac OS 10.3+ |  |  |  |
|  | Zawartość zestawu: | Urządzenie podstawowe, Oprogramowanie (CD), Kabel zasilający |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 24 miesiące gwarancji, naprawa w punkcie serwisowym producenta lub autoryzowanym przez producenta. |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Napęd DVD – 1 sztuka |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Typ: | Nagrywarka DVD+/- RW DL |  |  |  |
|  | Prędkość: | - DVD: 8X - CD: 24X |  |  |  |
|  | Pasujący do: | Dell Precision M4500 |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 12 miesięcy |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka (np.: Ever ECO 1000 lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Moc wyjściowa (pozorna/czynna): | 1000VA/650W |  |  |  |
|  | Technologia: | off-line (VFD) |  |  |  |
|  | Typ obudowy: | Tower |  |  |  |
|  | Praca sieciowa: | Napięcie wejściowe: ~230V ± 2% |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość napięcia wejściowego: 45 - 55Hz ± 1Hz |  |  |  |
|  |  | Zakres napięcia wyjściowego: ~184 - 264V ± 2% |  |  |  |
|  |  | Kształt napięcia wyjściowego: taki jak na wejściu |  |  |  |
|  |  | Progi przełączania sieć – UPS: ~184V / 264V ± 2% |  |  |  |
|  |  | Czas przełączenia na UPS: <3 ms |  |  |  |
|  |  | Filtracja napięcia wyjściowego: filtr przeciwzakłóceniowy RFI-EMI / tłumik warystorowy |  |  |  |
|  | Praca rezerwowa : | Napięcie wyjściowe: ~230V ± 5% |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz ± 1Hz |  |  |  |
|  |  | Kształt napięcia wyjściowego: sinus |  |  |  |
|  |  | Progi przełączania: UPS – sieć: ~189V / 259V ± 2% |  |  |  |
|  |  | Czas przełączania UPS – sieć: 0 ms |  |  |  |
|  |  | Filtracja napięcia wyjściowego: LC |  |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: elektroniczne |  |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie przeciążeniowe: elektroniczne |  |  |  |
|  |  | Czas podtrzymania P 0,8max / P 0,5max: 5/8 min |  |  |  |
|  |  | Pojemność akumulatora: 2 x 12V 5Ah |  |  |  |
|  |  | Czas ładowania UPS: 5h |  |  |  |
|  | Temperatura pracy / przechowywania: | 10oC - 35oC / 0oC - 45oC |  |  |  |
|  | Ilość i typ gniazd wyjściowych: | 2 x PL |  |  |  |
|  | Sygnalizacja: | akustyczna / optyczna |  |  |  |
|  | Ochrona przed prądem przetężeniowym: | bezpiecznik topikowy |  |  |  |
|  | Filtr linii telefonicznej / sieci LAN: | + / - |  |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: | USB |  |  |  |
|  | Oprogramowanie (kompatybilne systemy): | Windows, Linux, Unix |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 24 miesiące |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Pamięć przenośna – 1 sztuka (np.: PATRIOT Xporter Rage 64GB lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Interfejs: | USB 2.0 |  |  |  |
|  | Szybkość: | Zapis do: 25 MB/s 2 Odczyt do: 27 MB/s 2 |  |  |  |
|  | Inne: | Brak zatyczki USB, złącze USB jest chowane do wewnątrz obudowy, obudowa gumowana. |  |  |  |
|  | Gwarancja: | 60 miesięcy 2 |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Dysk zewnętrzny 1 – 1 sztuka (np.: WD Passport Essential SE 1TB USB 3.0 2.5 + WD etui Nomad lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Załączone wyposażenie: | Przewód USB |  |  |  |
|  | Kolor: | Czarny |  |  |  |
|  | Waga [g]: | 200 1 |  |  |  |
|  | Wielkość dysku [cale]: | 2.5 |  |  |  |
|  | Pojemność dysku: | 1 TB |  |  |  |
|  | Interfejs: | - USB 2.0 - USB 3.0 |  |  |  |
|  | Maksymalny transfer: | 5 Gb/s |  |  |  |
|  | Inne: | - Ochrona hasłem oraz szyfrowanie sprzętowe - Współpracuje z systemami Windows XP; Windows Vista i Windows 7 |  |  |  |
|  | Etui: | Twarde, wodoszczelne, dedykowane do dysku |  |  |  |
|  | Gwarancja: | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Dysk zewnętrzny 2 – 1 sztuka (np.: SEAGATE BACKUP PLUS STBU1000200 1TB lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Załączone wyposażenie | Przewód USB |  |  |  |
|  | Kolor | Czarny |  |  |  |
|  | Wielkość dysku [cale] | 2.5 |  |  |  |
|  | Pojemność dysku | 1 TB |  |  |  |
|  | Interfejs | USB 3.0 |  |  |  |
|  | Prędkość: | 5400 obr/min |  |  |  |
|  | Inne | - Oprogramowanie automatycznie tworzące kopie zapasowe danych - Współpracuje z systemami Windows XP; Windows Vista i Windows 7 |  |  |  |
|  | Gwarancja | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Dysk zewnętrzny 3 – 1 sztuka (np.: WD My Book Essential 3TB USB 3.0 lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Załączone wyposażenie | Przewód USB |  |  |  |
|  | Kolor | Czarny |  |  |  |
|  | Waga [g] | 1150 1 |  |  |  |
|  | Wielkość dysku [cale] | 3.5 |  |  |  |
|  | Pojemność dysku | 3 TB |  |  |  |
|  | Prędkość obrotowa | 7 200 obr./min. |  |  |  |
|  | Interfejs | - USB 2.0 - USB 3.0 |  |  |  |
|  | Maksymalny transfer | 600 MB/s |  |  |  |
|  | Inne | - Ochrona hasłem - Automatyczne, tworzone na bieżąco kopie zapasowe - Współpracuje z systemami Windows XP; Windows Vista i Windows 7 |  |  |  |
|  | Gwarancja | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

| Dysk zewnętrzny 4 – 1 sztuka (np.: WD My Passport 2TB WDBY8L0020BBK lub równoważny) |  |  | Oferowane: nazwa ……………………………………………………… wersja …………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |  | Tak / Nie | Należy podać oferowany parametr |
|  | Załączone wyposażenie | Przewód USB |  |  |  |
|  | Kolor | Czarny |  |  |  |
|  | Waga [g] | 250 1 |  |  |  |
|  | Wielkość dysku [cale] | 2.5 |  |  |  |
|  | Pojemność dysku | 2 TB |  |  |  |
|  | Interfejs | - USB 3.0 - USB 2.0 |  |  |  |
|  | Maksymalny transfer | 5 Gb/s |  |  |  |
|  | Inne | - Ochrona hasłem - Oprogramowanie automatycznie tworzące kopie zapasowe danych - Współpracuje z systemami Windows XP; Windows Vista i Windows 7 |  |  |  |
|  | Gwarancja | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 i 5 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy