Załącznik nr 2.4

Formularz wymaganych warunków technicznych,

dla dostaw objętych

pn. Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania  i aparatury badawczej do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie, znak sprawy: AD-262-7/2016, w zakresie dostaw oferujemy nw. urządzenia (WYMAGANE JEST BEZWZGLĘDNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH ŻÓŁTYCH PÓL):

CZĘŚĆ IV

| Lp | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Mikroskop badawczy polaryzacyjny z zestawem do analizy obrazu f-my , model |  |  |
| STATYW |  |  |
|  | Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, standardowa długość optyczna obiektywów 45mm Kodowany rewolwer na min. 6 obiektywów, z automatycznym odczytywaniem pozycji rewolwera (wartości powiększeń oraz apretur numerycznych obiektywów) przez oprogramowanie do analizy obrazu. Minimum 5 gniazd obiektywowych musi posiadać opcję centrowania obiektywu w dwóch osiach. Zestaw min. 5 filtrów szarych (transmisja 50%, 25%, 12%, 6% i 1,5%) wbudowane w dwóch 4-pozycyjnych kołach filtrów do pracy w świetle przechodzącym Tubus polaryzacyjny o stałym kącie nachylenia okularów 15˚, o polu widzenia min. 23 mm, z wyjściem z tubusa do podłączenia kamery o dwupozycyjnym podziale światła 100%:0%, 0%:100%. Wbudowany w tubus depolaryzator oraz soczewka Bertranda. Dwa okulary 10x o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi Regulacja odstępu między okularami Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi. Śruby ruchu zgrubnego oraz dokładnego położone z obu stron statywu. | TAK |
| STOLIK |  |  |
|  | Mechaniczny stolik krzyżowy z precyzyjnym układem zębatkowym przesuwu w osiach x,y oraz możliwością obrotu w zakresie min. 240˚ Stolik z odpornym na ścieranie, anodyzowanym pokryciem ochronnym Prowadnica przesuwu stolika w osiach x,y położona z prawej strony Regulacja wysokości położenia pokrętek przesuwu w osiach x,y Uchwyt preparatów umożliwiający mocowanie klasycznych szkiełek mikroskopowych oraz dużych szkiełek geologicznych | TAK |
| WYPOSAŻENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO |  |  |
|  | Kondensor Abbego dedykowany do polaryzacji, z regulowaną przesłoną aperturową oraz uchylną soczewką czołową do pracy z obiektywami o powiększeniu od 1x do 100x Oświetlenie halogenowe o mocy 100W z możliwością centrowania lampy Wbudowany w statyw zasilacz sieciowy dla lampy halogenowej 100W Regulacja natężenia ze wskaźnikiem diodowym nastawionej wartości Możliwość zakodowania różnych parametrów oświetlenia dla każdego z obiektywów (automatyczna zmiana natężenia oświetlenia wraz ze zmianą obiektywu) Umieszczona w statywie przysłona polowa o regulowanej wielkości otwarcia Analizator Polaryzator obrotowy o zakresie min. 90° Kompensator Lambda | TAK |
| OBIEKTYWY |  |  |
|  | Obiektywy planarne, fluorytowe, korygowane na nieskończoność, odprężone do pracy w polaryzacji, o standardowej długości fokalnej 45mm o powiększeniach / apreturze / odległości roboczej: 2,5x/0.08/8.5 mm 5x/0.16/18.5 mm 10x/0.3/5.0 mm 20x/0.5/2.0 mm 40x/0.9/0.4 mm 100x/1.3/0.20 mm – obiektyw olejowy Dodatkowe obiektywy do kontrastu fazowego: 10xPh1 | TAK |
| WYPASAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Kolorowa kamera cyfrowa ze standardowym gwintem typu C Efektywna liczba pikseli: min. 5 milionów pikseli (2560 x 1920 pikseli) Przetwornik obrazu typu CMOS, wielkość przetwornika min. 0,4 cala (5.7 mm x 4.28 mm) Wielkość piksela min. 2,2x2,2µm Głębia kolorów min. 3 x 8 bitów/piksel Czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: 100 μs - 2 s Wbudowane złącze USB 3.0 Prędkość rejestracji przy pełnej rozdzielczości min. 15 ramek/s Adapter do połączenia mikroskopu z kamerą z optyką 0,5x Adapter, mikroskop, oprogramowanie oraz kamera muszą pochodzić od jednego producenta | TAK |
| ZESTAW STERUJĄCY Z OPROGRAMOWANIEM |  |  |
|  | Zestaw komputerowy o parametrach zapewniających płynną pracę mikroskopu z kamerą: min. 8GB RAM, dysk twardy min. 1000GB, karta graficzna min. 2GB, z monitorem LCD min. 15” o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli – 2 szt. Funkcja automatycznej obsługi oferowanego urządzenia do dokumentacji, możliwość automatycznego wyskalowania wszystkich obiektywów z opcją zapisu wszystkich współczynników skali i pomiarów w skali rzeczywistej przez to samo oprogramowanie. Automatyczne sterowanie z poziomu komputera parametrami ekspozycji, podgląd obrazu w trybie „na żywo” na ekranie komputera Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach Opis obrazów: tekst, wskaźniki, skala pomiarowa Funkcje pomiarowe: pomiar długości, obwodu, pola powierzchni Dodatkowe, nielimitowane kluczem licencyjnym oprogramowanie do analizy obrazu off-line współpracujące z systemem Windows 7 umożliwiające importowanie i eksportowanie obrazów w kilkunastu dostępnych formatach: bmp, tif, jpg, img i inne, obróbkę obrazu: jasność, kontrast, gamma, wyostrzanie/wygładzanie, redukcja szumów, balans bieli, wprowadzanie opisów do obrazów, pomiary interaktywne (długość, obszar, obwód), drukowanie. | TAK |
| Mikroskop badawczy polaryzacyjny f-my , model |  |  |
| STATYW |  |  |
|  | Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, standardowa długość optyczna obiektywów 45mm Rewolwer obrotowy na min. 6 obiektywów, z możliwością centrowania min. 5 obiektywów w dwóch osiach Konstrukcja statywu umożliwiająca montaż elementów pośrednich dla zwiększenia odległości pomiędzy powierzchnią stolika, a obiektywami o wysokość min. 90cm, w celu obserwacji niestandardowych próbek geologicznych Obrotowy uchwyt na filtry barwne oraz szare z min. czterema pozycjami. Filtr konwersyjny do pracy w świetle przechodzącym Obrotowy rewolwer na min. 4 pozycje przystosowany do łatwego montażu elementów optycznych do różnych technik mikroskopowych (np. jasne, ciemne, pole, polaryzacja itp.) Tubus o stałym kącie nachylenia okularów 30˚, o polu widzenia min. 23 mm, z depolaryzatorem kwarcowym Dodatkowe wyjście z tubusa o stałym podziale światła 50%:50% do podłączenia kamery, możliwość odcięcia światła wpadającego przez okulary Dwa okulary do pracy w polaryzacji o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi, jeden okular z krzyżem Regulacja odstępu między okularami w zakresie 55-75mm, nastawy w min. dwóch położeniach wysokości dla ergonomii pracy osób o różnym wzroście Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi. Śruby ruchu zgrubnego oraz dokładnego położone z obu stron statywu. | TAK |
| STOLIK |  |  |
|  | Mechaniczny stolik krzyżowy z precyzyjnym układem zębatkowym przesuwu w osiach x,y oraz możliwością obrotu w zakresie min. 240˚ Stolik z odpornym na ścieranie, anodyzowanym pokryciem ochronnym Prowadnica przesuwu stolika w osiach x,y położona z prawej strony Regulacja wysokości położenia pokrętek przesuwu w osiach x,y Uchwyt preparatów umożliwiający mocowanie klasycznych szkiełek mikroskopowych oraz dużych szkiełek geologicznych | TAK |
| WYPOSAŻENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO |  |  |
|  | Kondensor Abbego odprężony do pracy w jasnym oraz polaryzacji, o aperturze 0,9 Oświetlenie halogenowe o mocy min. 50W Regulacja natężenia ze wskazaniem nastawionej wartości Wbudowany w statyw mikroskopu zasilacz stabilizowany Wbudowana w statyw przysłona polowa i aperturowa | TAK |
| OBIEKTYWY |  |  |
|  | Standardowa długość fokalna obiektywów 45mm Obiektywy planarne, odprężone, korygowane na nieskończoność, o powiększeniach / min. apreturze /min. odległości roboczej: 10x/0,25/4,5mm 20x/0,45/0,45mm 40x/0,65/0,45mm 63x/0,80/0,30mm | TAK |
| WYPASAŻENIE DO POLARYZACJI |  |  |
|  | Kompletne wyposażenie do polaryzacji w świetle przechodzącym Analizator Polaryzator obrotowy o zakresie min. 90° Kompensator Lambda Okularowa płytka mikrometryczna z krzyżem | TAK |
| Odbiornik GNSS z wyposażeniem f-my , model |  |  |
|  | geodezyjny odbiornik GNSS RTK z anteną GPS, odporny na interferencje i zdolny do eliminacji sygnałów wielodrożnych | TAK |
|  | ## możliwość pracy w trybie rover lub stacji bazowej oraz pełna współpraca z sieciami stacji referencyjnych np. ASG-EUPOS i poprawkami VRS | TAK |
|  | odbiornik musi być urządzeniem wieloczęstotliwościowym (częstotliwość określania pozycji przynajmniej w zakresie 5-10 Hz) i wielokanałowym (co najmniej 120 uniwersalnych kanałów) oraz umożliwiać jednoczesne śledzenie sygnałów satelitarnych, w tym przynajmniej: - GPS: L1C/A, L1/L2P, L2C, - Glonass: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P - SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, QZSS | TAK |
|  | dokładność pomiarów o wartościach nie większych niż: - pomiar statyczny o wysokiej precyzji: - poziomo +/- 3 mm + 0,5 ppm RMS - pionowo +/- 5 mm + 0,5 ppm RMS - pomiar kinematyczny RTK - poziomo +/- 10 mm + 1 ppm RMS - pionowo +/- 15 mm + 1 ppm RMS | TAK |
|  | ## możliwość zapisu w pamięci wewnętrznej minimum 160 godzin surowych obserwacji przy zapisie co 15 sekund ze średnio 14 satelitów | TAK |
|  | ## ciągła praca w trybie odbioru korekt RTK nie krótsza niż 8 godziny bez potrzeby wymiany baterii oraz dołączenie dodatkowego źródła zasilania w trakcie pomiaru | TAK |
|  | ## formaty danych (wejście/wyjście): RTCM, CMR, CMR+ | TAK |
|  | ## wbudowane porty: mini USB, Bluetooth (do komunikacji bezprzewodowej m.in. z kontrolerem) oraz gniazdo zasilania zewnętrznego | TAK |
|  | ## zabezpieczenie przed ciałami stałymi i wnikaniem wody – min. klasa IP67 | TAK |
|  | ## temperaturowy zakres pracy odbiornika (na baterii wewnętrznej): min. -20°C do +60° | TAK |
|  | ## waga odbiornika nie może przekraczać 1kg | TAK |
|  | oprogramowanie na PC: oprogramowanie musi być tej samej firmy co odbiorniki GNSS i kontroler, obliczanie statyczne punktów (minimum trzech), tworzenie raportów graficzna wizualizacja pomiarów | TAK |
| Kontroler do odbiornika GNSS z wyposażeniem f-my , model |  |  |
|  | Oprogramowanie kontrolera tej samej firmy co odbiornik GNSS i kontroler – w 100% kompatybilny z odbiornikiem w zakresie wszystkich funkcji | TAK |
|  | system operacyjny Windows Mobile lub równoważny. Pod pojęciem równoważny zamawiający rozumie taki system, który zapewni bezproblemową pracę dodatkowego oprogramowania mobilnego GIS przeznaczonego do systemu Windows Mobile | TAK |
|  | procesor kontrolera minimum 800MHz, pamięć RAM min. 256 MB | TAK |
|  | kolorowy dotykowy wyświetlacz, czytelny w świetle dziennym, o rozdzielczości min. 640x480 pikseli i o przekątnej min. 3,5 cale, zapewniający efektywną pracę z podkładami rastrowymi i wektorowymi | TAK |
|  | wbudowany modem GSM/GPRS z możliwością wymiany karty SIM z poziomu użytkownika | TAK |
|  | możliwość komunikacji bezprzewodowej za pomocą sieci wi-fi w standardzie nie gorszym niż 802.11b/g | TAK |
|  | możliwość sporządzania dokumentacji fotograficznej stanowisk pomiarowych oraz innych punktów terenowych wraz z ich geolokalizacją i kierunkiem fotografowania (wbudowany cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości min. 5 megapikseli, wbudowany w kontroler niezależny odbiornik GPS, wbudowany kompas elektroniczny) | TAK |
|  | możliwość zapisu obserwacji pomiarowych w pamięci wewnętrznej (co najmniej 4 GB) i na zewnętrznych kartach pamięci (np. SD/SDHC) | TAK |
|  | możliwość pracy nie krótszej niż 8 godz. na dedykowanych bateriach bez konieczności ich wymiany (z możliwością skrócenia wymaganego czasu podczas pracy w temperaturach ujemnych, nie więcej jednak niż o 50%) | TAK |
|  | wbudowane porty i gniazda: szeregowy RS-232, Bluetooth (do komunikacji bezprzewodowej m.in. z odbiornikiem GNSS z odległości 40m), USB lub mini USB oraz gniazdo zasilania zewnętrznego | TAK |
|  | zabezpieczenie przed ciałami stałymi i wnikaniem wody – min. klasa IP67 | TAK |
|  | Wymagania ogólne Kompletny zestaw (1 odbiornik GNSS, 1 kontroler, oprogramowanie, wyposażenie) musi być przygotowany do pracy w terenie z dostępnym serwisem poprawek RTK wraz z dostępem na okres 1 roku do poprawek korekcyjnych ASG-EUPOS lub równoważnych | TAK |
|  | Obowiązki Wykonawcy Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego, a także zapewnienie pełnego wsparcia technicznego w okresie gwarancji oraz możliwość bezpłatnych konsultacji po upływie tego terminu. Wykonawca dostarcza wraz z przedmiotem zamówienia świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność jego pracy. Wykonawca, w przypadku awarii zestawu GNSS w okresie gwarancyjnym, dostarczy na czas naprawy sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach w ciągu 3 dni roboczych od momentu powiadomienia o zdarzeniu. Wykonawca musi posiadać autoryzowany serwis danej marki działający min. 5 lat. | TAK |

……………………………………………………..						……………………………………………………..

Miejscowość; data									  Pieczęć i podpis Wykonawcy