Załącznik nr 2.1

Formularz wymaganych warunków technicznych,

dla dostaw objętych Pakietem 1

pn. Dostawa impulsowego naziemnego skanera laserowego dalekiego zasięgu wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa stanowiska naziemnego skaningu laserowego z wyposażeniem i oprogramowaniem do archiwizacji i przetwarzania danych, znak sprawy: AD-262-5/2013, w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 oferujemy nw. urządzenie:

| L.p. | ## Opis parametrów ## technicznych i funkcjonalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaner laserowy z wyposażeniem: firma ……………………………., model …………………………, rok produkcji ……………………. (nie wcześniej niż 2012 r.) |  |  |  |
| Obowiązki Wykonawcy Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego, a także zapewnienie pełnego wsparcia technicznego w okresie gwarancji oraz możliwość bezpłatnych konsultacji po upływie tego terminu. Wykonawca dostarcza wraz z przedmiotem zamówienia świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność jego pracy. Wykonawca, w przypadku awarii instrumentu głównego w okresie gwarancji dostarczy na czas naprawy sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach w ciągu 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o zdarzeniu. |  |  | TAK/NIE |
| 1 | ## przeznaczenie skanera | monitoring krajobrazowy, rejestracja obiektów i procesów z zakresu geomorfologii i prac topograficznych przy obecności pokrywy roślinnej | TAK/NIE |
| 2 | ## maksymalna odległość skanowania | min. 2000 metrów oraz nie mniej niż 800 metrów przy niskiej reflektywności obiektów (albedo rzędu 20-50%) i bez względu na częstotliwość pracy lasera | Należy podać |
| 3 | ## minimalna odległość skanowania | od 5 metrów | Należy podać |
| 4 | szybkość rejestracji | min. 200 000 punktów/sekundę z możliwością zmiany częstotliwości pracy lasera | Należy podać |
| 5 | ## dokładność wyznaczania odległości | nie większa niż 15 mm/100 m | Należy podać |
| 6 | ## średnica plamki | nie większa niż 23 mm/100 m | Należy podać |
| 7 | detekcja pełnej fali (możliwość cyfrowego próbkowania całej krzywej fali powracającej do detektora i niosącej ze sobą informacje o odbiciu od wielu obiektów, a nie tylko o pierwszym i ostatnim echu) | wymagana | TAK/NIE |
| 8 | ## pole widzenia (zakres rejestracji danych) | pozioma – 360° (pełny zakres horyzontalny), pionowa – min. 60° (+30°/-30°) z możliwością opcjonalnego zwiększenia za pomocą dodatkowej podstawy (nie stanowi części zamówienia) | TAK/NIE |
| 9 | możliwość niezależnej pracy bez zewnętrznego interfejsu – wbudowany kolorowy, czytelny w świetle dziennym, dotykowy wyświetlacz o dużej przekątnej i możliwie wysokiej rozdzielczości | co najmniej podgląd obrazu i postępów skanowania oraz sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia | TAK/NIE |
| 10 | ## możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi (np. notebook, tablet) | przewodowa (łącze LAN lub równoważne) oraz bezprzewodowa (za pomocą sieci wi-fi w standardzie nie gorszym niż 802.11b/g lub równoważne) | Należy podać |
| 11 | możliwość zapisu danych pomiarowych | w pamięci wewnętrznej (wbudowany dysk SSD o pojemności nie mniejszej niż 80 GB) oraz na nośnikach zewnętrznych za pomocą portu USB (w standardzie przynajmniej 2.0) | Należy podać |
| 12 | ## wbudowany sensor optyczny (aparat fotograficzny) do wykonywania pomocniczych materiałów interpretacyjnych, ortoobrazów i przypisywania poszczególnym punktom z chmury składowych RGB; kalibracja elementów optycznych skanera i aparatu musi gwarantować najwyższą spójność geometryczną danych pomiarowych z obrazem. | ## rozdzielczość sensora min. 5 megapikseli | Należy podać |
| 13 | możliwość opcjonalnego podłączenia i pełnej współpracy z zewnętrznym aparatem fotograficznym z matrycą o większej rozdzielczości i wymienną optyką | wymagana (aparat nie jest przedmiotem zamówienia) | TAK/NIE |
| 14 | wbudowany podstawowy odbiornik GPS (minimum L1), kompas i inklinator (definiowanie pochyleń skanera) | wymagane | TAK/NIE |
| 15 | możliwość podłączenia zewnętrznego, precyzyjnego odbiornika GNSS i zapisywania współrzędnych bezpośrednio do danych pomiarowych w skanerze | wymagana (specyfikacja odbiornika określona w Pakiecie 2 zamówienia) | TAK/NIE |
| 16 | wiązka lasera bezpieczna dla oka ludzkiego | laser klasy 1 w całym zakresie pomiarowym | TAK/NIE |
| 17 | zabezpieczenie przed ciałami stałymi i wnikaniem wody | min. klasa IP 64 | Należy podać |
| Oprogramowanie dedykowane do skanera |  |  |  |
| 18.1 | Oprogramowanie umożliwi co najmniej: konfigurację sprzętu, pozyskiwanie i wizualizację danych oraz ich przetwarzanie i archiwizowanie (zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w kolumnie 3). Oprogramowanie powinno być zorientowane projektowo - skany, skalibrowane zdjęcia, informacje o orientacji, dodatkowe opisy i przetworzone materiały powinny być przechowywane w ramach jednej struktury katalogu. Uwaga!!! Zamawiający dopuszcza rozwiązanie modułowe (program bazowy + dedykowane rozszerzenia), przy czym wszystkie komponenty muszą współpracować ze sobą w zakresie wymiany danych i działać pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP Pro/ Windows 7 (32/64 bit) lub nowszego. Serwis licencji na oprogramowanie dedykowane do skanera (maintenance), w tym wszystkie aktualizacje – minimum 24 miesiące; jeśli oprogramowanie ma charakter modułowy, to serwis licencji programu głównego nie może być krótszy niż 24 miesiące, zaś serwis dedykowanych rozszerzeń – nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Wymagania podstawowe w zakresie niezbędnych funkcjonalności: | pełna konfiguracja instrumentu głównego i sterowanie całym procesem pomiaru | TAK/NIE |
| 18.2 |  | orientacja danych: - przy użyciu punktów wiążących lub automatycznie bez znaków referencyjnych poprzez wpasowanie powierzchni, - przy użyciu czujników wychylenia, kompasu, GPS, - manualnie, - poprzez wcięcie wstecz; | TAK/NIE |
| 18.3 |  | wizualizacja danych: - wykonywanie animacji, - tworzenie panoram, - tworzenie ortofotomap ze skanów, - wykonywanie przekrojów, - generowanie modeli terenów, - generowanie warstwic; | TAK/NIE |
| 18.4 |  | przetwarzanie danych: - wypełnianie „dziur” pomiarowych (interpolacja), - filtrowanie i edytowanie, - triangulacja, - wygładzanie powierzchni, teksturowanie, - wykonywanie modeli różnicowych, - tworzenie geometrii obiektów: polilinii, krawędzi, płaszczyzn i przekrojów, - pomiary współrzędnych, odległości, kątów i objętości, - transformacja skanów między układami współrzędnych: skanera, projektu i globalnym; | TAK/NIE |
| 18.5 |  | wymiana danych: - eksport do formatów: 3dd, dxf, ASCII, sop, 3pf, asc, ptc, obj, stl, ply, pol, vrml, las, - import z formatów: ASCII, dxf, 3dd, las, vpt, oct, sop, jpg, bmp, tiff, sdw, obj, stl, ply, pol. | TAK/NIE |
| 18.6 |  | Ponadto oprogramowanie umożliwi: - automatyczne łączenie skanów z różnych stanowisk pomiarowych na podstawie tysięcy punktów dopasowania (bez potrzeby wykorzystania znaczków referencyjnych), - kolorowanie chmur punktów, - wykonywanie nawiązań do zdefiniowanego układu współrzędnych poprzez precyzyjne skanowanie znaczków referencyjnych, - cyfrową analizę pełnej fali wiązki lasera (czyli całej krzywej fali powracającej do detektora i niosącej ze sobą informacje o odbiciu od wielu obiektów), - zautomatyzowany wybór strefy pomiarowej i automatyczne dopasowanie częstotliwości pomiaru, umożliwiające dużą szybkość przetwarzania danych w nieograniczonej liczbie stref MTA. | TAK/NIE |
| 19 | - minimalna liczba i rodzaj licencji | 5 licencji sieciowych (możliwość jednoczesnej pracy na co najmniej 5 stanowiskach) i 3 licencje mobilne (na klucze USB, tzw. dongle – do wykorzystania na dowolnym komputerze) programu bazowego i nie mniej niż po 1 licencji każdego z dedykowanych rozszerzeń. | Należy wyszczególnić licencje i podać ich liczbę |
| 20 | język oprogramowania | angielski z polską wersją (nakładką) językową – jeśli taka istnieje | Należy podać |
| Wyposażenie w zestawie |  |  |  |
| 21 | akumulatory wymienne do instrumentu głównego | komplet zapewniający minimum 8 godzin ciągłej pracy w terenie, w tym przynajmniej jeden akumulator zapasowy | Należy podać |
| 22 | ładowarka 230V do akumulatorów instrumentu głównego | w konfiguracji zapewniającej jednoczesne ładowanie całego kompletu akumulatorów (kilka urządzeń jednostanowiskowych lub jedno urządzenie wielostanowiskowe) | TAK/NIE |
| 23 | zasilacz AC (230 V) | umożliwiający pracę skanera po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania (np. agregatu prądotwórczego) | TAK/NIE |
| 24 | komplet okablowania (zasilanie, transmisja) zapewniający pracę całego zestawu (także w opcji z zewnętrznym odbiornikiem GNSS i agregatem prądotwórczym) | wymagane | TAK/NIE |
| 25 | adapter (uchwyt) do współosiowego montażu odbiornika GNSS na głowicy skanera | wymagany | TAK/NIE |
| 26 | adapter do spodarki | wymagany | TAK/NIE |
| 27 | ciężki, składany statyw do stabilnego ustawienia skanera (zwłaszcza podczas pomiarów dalekosiężnych) | wymagany | TAK/NIE |
| 28 | płyty CD/DVD z oprogramowaniem narzędziowym oraz sterownikami i programami do obsługi skanera | wymagane | TAK/NIE |
| 29 | instrukcja obsługi skanera i poszczególnych pakietów oprogramowania w języku angielskim i polskim (jeśli istnieje) - w wersji elektronicznej i papierowej | wymagane | TAK/NIE |
| 30 | zestaw tarczek referencyjnych | wymagany | TAK/NIE |
| 31 | sztywna, pyło- i wodoszczelna skrzynia (kufer) o trwałym zamknięciu, umożliwiająca spakowanie skanera i zapewniająca jego bezpieczny transport samochodowy i lotniczy | wymagana | TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie kolumny 4 lub wpisanie słowa NIE, spowoduje odrzucenie oferty chyba, że z załączonych dokumentów wynikać będzie spełnienie wymaganego parametru określonego w kolumnie 3.

.......................................                                                                                                                                      .........................................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                                                                                                                      (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)