Załącznik nr 2.2

Formularz wymaganych warunków technicznych,

dla dostaw objętych Pakietem 2

pn. Dostawa zestawu do precyzyjnych pomiarów GNSS metodą RTK w trybach rover i stacji bazowej oraz do pomiarów statycznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa stanowiska naziemnego skaningu laserowego z wyposażeniem i oprogramowaniem do archiwizacji i przetwarzania danych, znak sprawy: AD-262-5/2013, w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 oferujemy nw. urządzenia:

| L.p. | ## Opis wymaganych parametrów ## technicznych i funkcjonalnych | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne Kompletny zestaw (2 odbiorniki GNSS, 2 kontrolery, oprogramowanie, wyposażenie) musi być przygotowany do pracy w terenie z dostępnym serwisem poprawek RTK np. ASG-EUPOS (obydwa odbiorniki pracują niezależnie od siebie jako ruchome zestawy) oraz na pozostałych obszarach (jeden z odbiorników pracuje jako radiowa stacja referencyjna). Zestaw musi być wyposażony w niezależne, zewnętrzne źródło zasilania (agregat prądotwórczy). |  | TAK/NIE |  |
| Obowiązki Wykonawcy Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia, jego instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego, a także zapewnienie pełnego wsparcia technicznego w okresie gwarancji oraz możliwość bezpłatnych konsultacji po upływie tego terminu. Wykonawca dostarcza wraz z przedmiotem zamówienia świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność jego pracy. Wykonawca, w przypadku awarii zestawu GNSS w okresie gwarancyjnym, dostarczy na czas naprawy sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach w ciągu 3 dni roboczych od momentu powiadomienia o zdarzeniu. |  | TAK/NIE |  |
| Odbiornik GNSS (2 sztuki) z wyposażeniem: firma ……………………………., model…………………………, rok produkcji ……………………. (nie wcześniej niż 2012 r.) |  |  |  |
| 1 | geodezyjny odbiornik GNSS RTK z anteną GPS, odporny na interferencje i zdolny do eliminacji sygnałów wielodrożnych | Należy podać |  |
| 2 | ## możliwość pracy w trybie rover lub stacji bazowej oraz pełna współpraca z siecią stacji referencyjnych ASG-EUPOS i poprawkami VRS | TAK/NIE |  |
| 3 | odbiornik musi być urządzeniem wieloczęstotliwościowym (częstotliwość określania pozycji przynajmniej w zakresie 1-10 Hz) i wielokanałowym (co najmniej 220 kanałów) oraz umożliwiać jednoczesne śledzenie sygnałów satelitarnych, w tym przynajmniej: - GPS: L1C/A, L2C, L2E - Glonass: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 - SBAS: L1C/A - Galileo: E1, E5A, E5B - BeiDou (COMPASS): B1, B2 | Należy podać |  |
| 4 | dokładność pomiarów o wartościach nie większych niż: - pomiar statyczny o wysokiej precyzji: - poziomo +/- 3 mm + 0,1 ppm RMS - pionowo +/- 3,5 mm + 0,4 ppm RMS - pomiar kinematyczny RTK (wiarygodność inicjalizacji > 99,9%) - poziomo +/- 8 mm + 1 ppm RMS - pionowo +/- 15 mm + 1 ppm RMS | Należy podać |  |
| 5 | wewnętrzny, zintegrowany radiomodem UHF nadawczo-odbiorczy | TAK/NIE |  |
| 6 | ## możliwość zapisu w pamięci wewnętrznej minimum 160 godzin surowych obserwacji przy zapisie co 15 sekund ze średnio 14 satelitów | Należy podać liczbę godzin |  |
| 7 | ## ciągła praca w trybie odbioru korekt RTK nie krótsza niż 4 godziny bez potrzeby wymiany baterii oraz dołączenie dodatkowego źródła zasilania w trakcie pomiaru | Należy podać liczbę godzin |  |
| 8 | ## formaty danych (wejście/wyjście): RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, CMR, CMR+ | Należy podać |  |
| 9 | ## wbudowane porty: szeregowy RS-232, Bluetooth (do komunikacji bezprzewodowej m.in. z kontrolerem) oraz gniazdo zasilania zewnętrznego | TAK/NIE |  |
| 10 | ## zabezpieczenie przed ciałami stałymi i wnikaniem wody – min. klasa IP67 | TAK/NIE |  |
| 11 | ## temperaturowy zakres pracy odbiornika (na baterii wewnętrznej): min. -40°C do +65° | Należy podać |  |
| Kontroler do odbiornika GNSS z wyposażeniem (2 sztuki): firma ……………………………., model …………………………, rok produkcji ……………………. (nie wcześniej niż 2012 r.) |  |  |  |
| 12 | kontroler w 100% kompatybilny z odbiornikiem GNSS w zakresie wszystkich funkcji | TAK/NIE |  |
| 13 | system operacyjny Windows Mobile lub równoważny. Pod pojęciem równoważny zamawiający rozumie taki system, który zapewni bezproblemową pracę dodatkowego oprogramowania mobilnego GIS przeznaczonego do systemu Windows Mobile w wersji 6.5 lub nowszej | Należy podać |  |
| 14 | procesor kontrolera minimum 800 MHz, pamięć RAM min. 256 MB | Należy podać |  |
| 15 | kolorowy dotykowy wyświetlacz, czytelny w świetle dziennym, o rozdzielczości min. 640x480 pikseli i o przekątnej min. 4 cale, zapewniający efektywną pracę z podkładami rastrowymi i wektorowymi | Należy podać |  |
| 16 | pełna, fizyczna klawiatura w układzie QWERTY lub ABCD oraz 10-klawiszowa klawiatura numeryczna | TAK/NIE |  |
| 17 | wbudowany modem 3G HSDPA GSM z możliwością wymiany karty SIM z poziomu użytkownika | TAK/NIE |  |
| 18 | możliwość komunikacji bezprzewodowej za pomocą sieci wi-fi w standardzie nie gorszym niż 802.11b/g | TAK/NIE |  |
| 19 | możliwość sporządzania dokumentacji fotograficznej stanowisk pomiarowych oraz innych punktów terenowych wraz z ich geolokalizacją i kierunkiem fotografowania (wbudowany cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości min. 5 megapikseli, wbudowany w kontroler niezależny odbiornik GPS, wbudowany kompas elektroniczny) | Należy podać |  |
| 20 | możliwość zapisu obserwacji pomiarowych w pamięci wewnętrznej (co najmniej 4 GB) i na zewnętrznych kartach pamięci (np. CF lub SD/SDHC) | Należy podać |  |
| 21 | możliwość pracy nie krótszej niż 20 godz. na dedykowanych bateriach bez konieczności ich wymiany (z możliwością skrócenia wymaganego czasu podczas pracy w temperaturach ujemnych, nie więcej jednak niż o 50%) | Należy podać |  |
| 22 | wbudowane porty i gniazda: szeregowy RS-232, Bluetooth (do komunikacji bezprzewodowej m.in. z odbiornikiem GNSS), USB host/klient oraz gniazdo zasilania zewnętrznego | TAK/NIE |  |
| 23 | zabezpieczenie przed ciałami stałymi i wnikaniem wody – min. klasa IP67 | Należy podać |  |
| Oprogramowanie kontrolera |  |  |  |
| 24 | oprogramowanie w 100% kompatybilne z kontrolerem w zakresie wszystkich funkcji | TAK/NIE |  |
| 25 | polskie menu | TAK/NIE |  |
| 26 | wykonywanie pomiarów GPS RTK i statycznych | TAK/NIE |  |
| 27 | tyczenie punktów i linii metodą RTK | TAK/NIE |  |
| 28 | obliczenia geometryczne na współrzędnych pomierzonych punktów (linie, łuki, powierzchnie, azymuty, odległości, rzutowanie itp.) | TAK/NIE |  |
| 29 | eksport / import danych formatu SHP, DXF oraz punktów w formacie tekstowym | TAK/NIE |  |
| 30 | wykorzystanie aktualnie obowiązującego modelu geoidy dla terenu Polski | TAK/NIE |  |
| 31 | tworzenie układów współrzędnych oraz wpasowanie w lokalne układy współrzędnych | TAK/NIE |  |
| 32 | odczyt skalibrowanych podkładów rastrowych i bezpośrednie tyczenie z tych podkładów | TAK/NIE |  |
| 33 | wizualizację podczas pomiaru liczby obserwowanych satelitów, wartości współczynnika PDOP, średnich błędów współrzędnych wyznaczonego punktu, typu rozwiązania | TAK/NIE |  |
| 34 | bezpośrednie generowanie raportów z pomiaru RTK w otwartym formacie | TAK/NIE |  |
| Wyposażenie w zestawie |  |  |  |
| 35 | akumulatory wymienne do odbiornika – minimum 2 komplety/odbiornik | Należy podać |  |
| 36 | dwie ładowarki 230V do akumulatorów odbiornika – minimum dwustanowiskowe (po 1 na odbiornik) | TAK/NIE |  |
| 37 | akumulatory wymienne do kontrolera – minimum 1 komplet/kontroler | Należy podać |  |
| 38 | ładowarka 230V/12V do akumulatorów kontrolera – minimum dwustanowiskowa | TAK/NIE |  |
| 39 | komplet okablowania (zasilanie, transmisja) zapewniający pracę całego zestawu | TAK/NIE |  |
| 40 | dwie tyczki kompozytowe z uchwytami do kontrolerów i pokrowcami | TAK/NIE |  |
| 41 | adapter i spodarka kompatybilna z anteną/odbiornikiem/statywem | TAK/NIE |  |
| 42 | stabilny, składany statyw do montażu odbiornika bazowego | TAK/NIE |  |
| 43 | drobne akcesoria standardowe do kontrolerów, w tym pokrowce, paski na rękę, rysiki, zapasowe folie ochronne na wyświetlacz, osłony portów | TAK/NIE |  |
| 44 | płyta CD z oprogramowaniem do opracowania danych oraz sterownikami i programami do odbiornika i kontrolera | TAK/NIE |  |
| 45 | instrukcja obsługi w języku polskim (do odbiornika, kontrolera i programu polowego) – w wersji elektronicznej i papierowej | TAK/NIE |  |
| 46 | dwie sztywne skrzynki transportowe (kufry) umożliwiające spakowanie całego zestawu (w podziale na: 1 odbiornik + 1 kontroler + akcesoria do zestawu GNSS x 2) i zapewniające bezpieczny transport samochodowy i lotniczy | TAK/NIE |  |
| Agregat prądotwórczy (1 sztuka): firma ……………………………., model …………………………, rok produkcji ……………………. (nie wcześniej niż 2012 r.) |  |  |  |
| 47 | Agregat jednofazowy ma służyć do zasilania/ładowania specjalistycznych urządzeń pomiarowych podczas badań terenowych (także o charakterze wielodniowych ekspedycji). Musi być urządzeniem generującym wysokiej jakości prąd wyjściowy, a jednocześnie mieć niewielkie gabaryty i ciężar (uwarunkowania transportowe), być w miarę cichy (pomiary na obszarach chronionych) i posiadać tryb pracy ekonomicznej. |  | TAK/NIE |
| 48 | moc maksymalna – min. 2 kW |  | Należy podać |
| 49 | prąd wyjściowy wysokiej jakości tzw. „pełna sinusoida” (inwerterowa stabilizacja napięcia lub rozwiązanie równoważne) |  | Należy podać |
| 50 | gniazda – AC 230V (minimum 2 sztuki), DC 12V (minimum 1 sztuka) |  | Należy podać |
| 51 | głośność – maks. 90 dB |  | Należy podać |
| 52 | masa całkowita (razem z paliwem) – maks. 25 kg |  | Należy podać |
| 53 | czas pracy na jednym zbiorniku paliwa przy nominalnym (pełnym) obciążeniu – min. 3 godziny |  | Należy podać |
| 54 | tryb pracy ekonomicznej zmniejszający zużycie paliwa w zależności od wielkości obciążenia |  | TAK/NIE |
| 55 | pokrowiec |  | TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie kolumny 3 lub wpisanie słowa NIE, spowoduje odrzucenie oferty chyba, że z załączonych dokumentów wynikać będzie spełnienie wymaganego parametru określonego w kolumnie 2.

.......................................                                                                                                                                     .........................................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                                                                                                                      (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)